Приложение к решению

Совета народных депутатов

Шукавского сельского поселения

от 11.11.2011 г. № 37-IV - СНД

ООО «ПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНый  ПЛАН ШУКАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положения о территориальном планировании:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 26 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                                          В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                                      А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                                          А. В. Волков

Воронеж - 2009 год.

Состав плана.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

ТОМ I

Положение о территориальном  планировании.

Содержание.

1. Цели и задачи территориального планирования.....................................4

1.1. Общие положения....................................................................................4

1.2. Цели и задачи территориального планирования Шукавского сельского поселения....................................................................................................7

1.3.Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района при осуществлении территориального планирования Шукавского сельского поселения….................................................8

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения...............................................9

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству  Шукавского сельского поселения…........................................................................10

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Шукавского сельского поселения............................................................................11

2.3. Предложения по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.............................................................................................12

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.............................................13

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового и социального обслуживания............................14

2.6. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры................................................................16

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.............................................................18

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории.................................................................................................................19

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов..............................................................................21

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения................................................................................................21

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками...................................................................................................22

2.12. Основные технико-экономические показатели...........................21

Заключение.............................................................................................................25

1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством  Генеральный  план Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Шукавского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Верхнехавского муниципального района, уставом Шукавского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Шукавского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Шукавского сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Генеральный план Шукавского сельского поселения содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты (схемы) территориального планирования Шукавского сельского поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1. цели и задачи территориального планирования;

2. перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Схема Генерального плана Шукавского сельского поселения включает:

1. Схема землепользования и распределения земель по категориям Шукавского сельского поселения;

2. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории Шукавского сельского поселения;

3. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи Шукавского сельского поселения;

4. Схема газоснабжения Шукавского сельского поселения;

5. Схема водоснабжения и водоотведения Шукавского сельского поселения;

3. Схема Генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) с указанием объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения Шукавского сельского поселения;

На картах (схемах), содержащихся в Генеральном плане Шукавского сельского поселения, отображаются:

- установленные законами Воронежской области на момент утверждения  Генерального плана границы сельского поселения, существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель  специального назначения, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

- местоположение объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

На Схеме существующего состояния и комплексной оценки территории Шукавского сельского поселения также отображаются:

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- охранные, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны планируемого размещения объектов муниципального значения, в том числе энергетических систем, информатики и связи, линейных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования; границы зон инженерной инфраструктуры; существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, связи показаны на следующих схемах: Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи, Схема газоснабжения, Схема водоснабжения и водоотведения.

На Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры), устанавливаются зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, строительство которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления, определенных федеральными законами и законами Воронежской области, границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, отображены на картах в составе специального раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», содержащего информацию, отнесенную к категории сведений ограниченного доступа.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального (районного) значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности и не относится к мероприятиям территориального планирования Шукавского сельского поселения.

Планируемое размещения объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное Генеральным планом, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию Генерального плана  Шукавского сельского поселения, подготовленными в текстовой форме и в виде карт (схем), которые включают:

1. анализ состояния соответствующей территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития;

2. обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

3. перечень мероприятий по территориальному планированию;

4. обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

5. перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию Генеральных планов отображаются:

1. информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования:

- карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

- карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схемы территориального планирования Воронежской области, схемы территориального планирования Верхнехавского муниципального района, в том числе с указанием объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения;

2. предложения по территориальному планированию:

- карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

- карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Шукавского сельского поселения.

Территориальное планирование Шукавского сельского поселения осуществляется в целях:

- создания благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Шукавского сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Верхнехавского муниципального района, Шукавского сельского поселения.

Задачами территориального планирования Шукавского сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Шукавского сельского поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- определение назначения территорий Шукавского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Шукавского сельского поселения;

- реализация программ социально-экономического развития Воронежской области и Верхнехавского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований и их населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Шукавского сельского поселения;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Верхнехавского муниципального района при осуществлении территориального планирования Шукавского сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Шукавского сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты федерального, регионального и районного значения:

- существующая автотранспортная инфраструктура, федеральная и межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов;

- трубопроводы газоснабжения высокого и среднего давления на территории сельского поселения и вне границ населенных пунктов;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- объекты культурного наследия регионального значения;

- объекты культурно-бытового обслуживания в с. Шукавка.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Шукавского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Шукавского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует разделу 1 тома II «Характеристика и анализ современного состояния Шукавского поселения».

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

1. Предложения по административно-территориальному устройству Шукавского сельского поселения;

2. Предложения по функциональному зонированию территории Шукавского сельского поселения;

3. Предложения по размещению на территории Шукавского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

1). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

2). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

3). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

4). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

5). Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

6). Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

7). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 – МК 26-ИТМ ГО ЧС.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Шукавского сельского поселения.

Границы и статус Шукавского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 7 июля 2006 года. Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения. Изменение границ населенных пунктов также  не предусмотрено.

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Шукавского сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Табл. 1. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Шукавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показ. на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1.Разработка проектной документации 2.Публичные слушания 3.Утверждение проекта планировки сельского поселения | Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Также территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Для устойчивого развития сельского поселения необходимо учитывать жилищные условия в населенных пунктах. В с. Шукавка десять домов попадает в санитарно-защитные зоны предприятий и кладбища. Сложившаяся ситуация требует переноса домов из санитарно-защитных зон.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Правительству области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ; провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

- Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Так же, согласно действующему законодательству, необходимо решить вопрос о сносе ветхого и аварийного жилья.

В Шукавском сельском поселении новое строительство будет вестись в границах населенных пунктов.

Табл. 2. Перечень мероприятий по объектам жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вынос жилых домов из СЗЗ | 10 | - Разработка пакета законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ; - Разработка регламента использования территории, попадающей в СЗЗ и зоны подтопления. | Схема генерального плана (с отображение функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Расчетный срок. |

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.

Шукавское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от областного центра г. Воронежа, является перспективным поселением.

Генеральным планом не предусмотрено строительство промышленных объектов на территории сельского поселения. В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства.

Табл. 3. Перечень мероприятий по развитию сельского хозяйства.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выделение новых участков: Участок 1, площадь 16 га; Участок 2, площадь 6 га; Участок 3 площадь 6 га; Участок 4 площадь 6 га; | Ферма КРС до 1200 голов; Свиноводческая ферма до 4000 голов; Ферма КРС до 1200 голов; Овцеводческая ферма на 5000 -30000 голов | 1.Формирование земельного участка 2.Получение техусловий 3.Подготовка градплана 4.Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза 5.Получение разрешения на строительство 6.Строительство 7.Ввод в эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Обслуживание населения пос. Воля, с. Васильека 2-я культурно-бытовыми и социальными услугами осуществляется в с. Шукавка.

Табл. 4. Перечень  мероприятий по объектам культурно-бытового и социального обслуживания в Шукавском сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| с. Шукавка |  |  |  |  |
| 1. | Стадион | 1.Формирование земельного участка 2.Проведение торгов 3.Проектирование 4.Получение разрешения на строительство 5.Строительство 6.Ввод в эксплуатацию эксплуатацию | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |
| 2. | Предприятия обществ питания на 28 мест |  |  |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места |  |  |  |
| 4. | Предприятия коммунального обслуживания на 7 мест |  |  |  |
| 5. | Отделение, филиал сбербанка, 14 м кв |  |  |  |
| 6. | Аптека, 42 м кв |  |  |  |
| 7. | Магазин непродовольственных товаров, 70 м кв торг. пл. |  |  |  |
| 8. | Магазины продовольственных товаров, 140 м. кв. торг пл. |  |  |  |
| п. Воля |  |  |  |  |
| 9. | Почта в п. Воля |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Шукавка |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно- монтажные работы | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). | Расчетный срок |
| 11. | Ремонт детского сада |  |  |  |
| 12. | Ремонт школы |  |  |  |
| 13. | Реконструкция АТС |  |  |  |

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Шукавского сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро -, тепло - и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов,  ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматриваются конкретные объекты, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в Генеральный план  вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

Табл. 5. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры территории Шукавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газификация |  |  |  |
| 1.1. | Завершение строительства газовых сетей в с. Шукавка, общей протяженностью 5,79 км | 1 Завершение строительно-монтажных работ. 2. Вынос в натуру границ зон охраны газопроводов. | Схема генерального плана. Схема газоснабжения | Первая очередь |
| 1.2. | Строительство трех ШРП |  |  |  |
| 2. | Водоснабжение, канализация. |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция водозаборов | 1.Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков; 2.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 3.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения | Первая очередь |
| 2.2. | Строительство новых сетей, протяженностью 8,83 км |  |  |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция линий электропередач и трансформаторов | 1.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2.Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи | Первая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Устройство уличного освещения | 1.Утверждение границ зон планируемого размещения электросетей; 2.Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков; 3.Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 4.Осуществление строительно-монтажных работ. |  | Первая очередь |
| 3.3. | Обеспечение котельных передвижной дизельной станцией | 1. Приобретение и монтаж ДЭС |  |  |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Перевод на газовое топливо блочной котельной, которая будет снабжать теплом школу, клуб, детский сад, администрацию, ФАП. | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны; 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана. Схема газоснабжения | Первая очередь |

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Табл. 6. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство дорог по ул. Ленина, ул. Мира и части ул. Советская в с. Шукавка, общей протяженностью 3,57 км. | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий; 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и объектов транспортной инфраструктуры) | Расчетный срок |
| 2. | Капитальный ремонт дороги с. Шукавка – п. Васильевка 2-я, протяженностью 5,50 км; |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт дороги пос. Воля – с. Васильевка 2-я, протяженностью 2,29км |  |  |  |
| 4. | Строительство трех комплексов автосервиса ( АЗС, мойка, станция ТО, гостиница) | 1.Формирование земельного участка 2.Получение техусловий 3.Подготовка градплана экспертиза 5.Получение разрешение на строительство 6.Строительство 7.Ввод в эксплуатацию |  | Расчетный срок |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в Земли промышленности, энергетики, транспорта, … и земель иного специального назначения. | 1. Формирование земельного участка 2. Подготовка проектно-сметной документации 3. Перевод участка |  | Расчетный срок |

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Генеральным планом Шукавского сельского поселения предлагается организация рекреационной зоны по берегам прудов. В центральной части с. Шукавка предусматривается организация общественного центра, где размещаются основные учреждения культурно-бытового и социального обслуживания, поселковый парк, на школьном участке — стадион.

На берегу пруда между с. Шукавка и с. Васильевка 2-я предусмотрено устройство зоны отдыха, с организацией пляжа, кафе, а так же площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Табл. 7. Перечень мероприятий по обеспечению территории Шукавского сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройст

ва и озеленения территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство пляжа вдоль пруда между с. Шукавка и с. Васильевка 2-я | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая техусловия, экологическую экспертизу и пр. | Схема генерального плана. (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь. |
| 2 | устройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
| 3 | устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Очистка территории, устройство малых форм, площадок для мусора, озеленение территории |  |  |
| 4 | устройство пешеходных тротуаров |  |  |  |

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Табл. 8. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора площадью 0,1 га | 1. Выбор площадки для сбора ТБО вблизи населенного пункта 2.Устройство дороги с твердым покрытием к свалке ТБО 3.Организация вывоза ТБО | Схема генерального плана. (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения имеются три кладбища. Одно расположено в центральной части с. Шукавка площадью 2,18 га. Кладбище в с. Шукавка подлежит расширению. Санитарно-защитная зона составляет 50 метров.

Табл. 9. Перечень мероприятий по организации мест захоронения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Закрытие кладбища, расположенного в с. Шукавка | Создание комиссии для составления акта о закрытии кладбища | Схема генерального плана. (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |
| 2. | Организация нового кладбища к востоку от с. Шукавка, площадь участка 2 га. | Очистка территории, устройство водопровода, устройство мест сбора мусора. |  | Первая очередь |

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения

скотомогильниками.

В настоящий момент на территории Шукавского сельского поселения нет ни одного скотомогильника. Генпланом предусмотрено развитие сельскохозяйственного производства, поэтому требуется размещение одного скотомогильника на территории поселения.

Табл. 10. Перечень мероприятий по организации скотомогильников.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Показано на схемах | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Резервирование участка для устройства скотомогильника к востоку от с. Шукавка. Площадь участка 54 м2 | Формирование и резервирование участка | Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры) | Первая очередь |

2.12. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 11. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса |  | га -″- -″- -″- -″- -″- -″- -″- | 5074 0,684 4,378 - - - - 0,012 |  | 5074 0,761 4,291 - - - - 0,012 |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли субъекта РФ - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц -физических лиц |  | га -″- -″- -″- -″- | - 0,021 1,156 - 3,897 |  | - 0,021 1,156 - 3,897 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего |  | чел. | 696 |  | 688 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего |  | тыс. м2.общ. пл |  | 27,4 | 65,9 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда -всего в том числе: по техническому состоянию по реконструкции |  | -″- -″- -″- |  | - | 10,0 3,0 7,0 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство- всего |  | тыс.м2.общ.пл. |  | - | 38,5 |
| 3.4. | Структура нового жилищного строительства: малоэтажное усадебное |  | тыс.м2.общ.пл |  | - | 38,5 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. |  | 36,4 | 54,8 |
| 4. | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест |  | - |  | 25 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы- всего | мест |  | 108 |  | 100 |
| 4.3. | Больницы- всего | коек |  | - |  | - |
| 4.4. | Поликлиники (ФАП) – всего | объект/пос. в см. |  | 20 |  | 1 объект |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб)- всего | мест |  | 150 |  | 70 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | 1 объект |  | 1 объект |  | 1 объект |
| 4.7. | Плавательные бассейны- всего | 1 объект |  | - |  | - |
| 4.8 | Стадион | 1 объект |  | 1 объект |  | 1 объект |
| 4.9. | Магазины продовольственных товаров - всего | м кв торг. пл. |  | 190 |  | 70 |
| 4.10. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м кв торг. пл. |  |  |  | 140 |
| 4.11. | Предприятия общественного питания - всего | мест |  | - |  | 30 |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания - всего | раб. мест |  | - |  | 3 |
| 4.13. | Предпр. коммун. обсл. (бани) | мест |  | - |  | 10 |
| 4.14. | Отделение, филиал сбербанка | м кв |  | - |  | 14 |
| 4.15. | Библиотека | тыс. ед. хранения |  | 7820 |  | 3132 |
| 4.16. | Аптеки | м кв общ. пл. |  | - |  | 42 |
| 4.17 | Розничный рынок | м кв торг. пл. |  | - |  | - |

Заключение.

Разработка Генерального плана Шукавского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация Генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих, в т. ч. реализацию Генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений Генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации Генерального плана Шукавского сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в Генеральный план Шукавского сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в  Генеральный план Шукавского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в Генеральный план сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации  Генерального плана.

ООО «ПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНый  ПЛАН  Шукавского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

МК 26 - 08 - ГП

Главный инженер                                                                 В. В. Малахов

Главный инженер проекта                                                  А. С. Липко

Руководитель группы

территориального планирования                                      А. В. Волков

Воронеж — 2009 год.

Состав плана.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры). |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана. Схема существующего состояния и комплексной оценки территории. Схема генерального плана. Схема землепользования и распределения территорий по категориям. Схема генерального плана. Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи. Схема генерального плана. Схема газоснабжения. Схема генерального плана. Схема водоснабжения и водоотведения. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

Том II

Материалы по обоснованию  генерального плана.

Содержание:

Введение...................................................................................................................6

1. Характеристика и анализ современного состояния Шукавского сельского поселения..............................................................................................7

1.1. Историко-культурная справка.....................................................................7

1.2.Административно-территориальное устройство

сельского поселения................................................................................................7

1.3. Природно-климатические условия..............................................................7

1.3.1. Климатическая характеристика............................................................7

1.3.2. Ландшафт................................................................................................9

1.3.3. Инженерно-геологические условия и ограничения..........................17

1.4. Планировочная структура и исторические особенности........................18

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.............................18

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.................................................................18

1.5. Объекты историко-культурного наследия............................................19

1.6. Экономическая база развития сельского поселения...............................21

1.7. Население....................................................................................................26

1.8. Жилищный фонд.........................................................................................31

1.9. Культурно-бытовое и социальное обслуживание....................................32

1.10. Землепользование.....................................................................................36

1.11. Кадастровая оценка земель......................................................................37

1.12. Транспортная инфраструктура................................................................39

1.13. Инженерная инфраструктура..................................................................40

1.13.1. Газоснабжение....................................................................................40

1.13.2. Водоснабжение...................................................................................40

1.13.3. Электроснабжение.............................................................................41

1.13.4. Теплоснабжение.................................................................................41

1.14. Зоны специального назначения...............................................................41

1.14.1. Площадки для ТБО............................................................................41

1.14.2. Кладбища............................................................................................41

1.14.3. Скотомогильники..................................................................................41

1.15. Выводы по современному состоянию....................................................41

2.  Решения по стратегии развития и обоснованию

предложений по территориальному планированию.....................................43

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории........................43

2.2. Административно-территориальное устройство.....................................43

2.3. Функциональное использование территории и структура землепользования...................................................................................................43

2.4. Прогноз численности населения...............................................................47

2.5. Жилищное строительство..........................................................................47

2.6. Промышленность и сельское хозяйство...................................................

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.........48

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия..................................49

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.................................................50

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры..................................................50

2.10.1. Газоснабжение....................................................................................50

2.10.2. Водоснабжение...................................................................................51

2.10.3. Электроснабжение, связь..................................................................51

2.10.4. Теплоснабжение.................................................................................51

2.11. Зоны специального назначения..............................................................52

2.11.1. ТБО......................................................................................................52

2.11.2. Кладбища............................................................................................52

2.11.3. Скотомогильники...............................................................................

3.Охрана окружающей среды............................................................................53

3.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды…………………………........….....….......53

3.2. Экологические проблемы и пути их решения…...…………….…..54

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды………………………………….....…....….....54

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения……………………………………………………………....……...….55

3.3. Воздействие хозяйственной деятельности на воздушный бассейн поселения………………………………………………………………...........….58

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн........……………………..………….....................………………….……58

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн…………………………………………………….........................……...58

3.3.3. Воздействие жилищного строительства на воздушный бассейн....................……………………………………………………....………60

3.3.4. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения..............................................................……...........….....…..60

3.4. Охрана воздушного бассейна……...........……....……...............…..62

3.5. Воздействие на состояние водного бассейна.....………...….…..…65

3.5.1. Состояние поверхностных вод..................................................65

3.5.2. Состояние подземных вод..........................................................66

3.6.Состояние и охрана почв………….......….………...………..........…67

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления………………………………............……………………....…........69

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы……………………..............….69

3.7.2. Транспортные отходы…………………………..........….....…...70

3.7.3. Отходы садоводческих объединений…………....…..........…..70

3.7.4. Медицинские отходы………………………....…….........……70

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы……………………....…...........……71

3.8. Предложения по сбору твердых бытовых отходов .................……72

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса……………………………………….....…………..………....…………..72

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса…...................72

3.9.2. Состояние растительного покрова…………..........…....…..….72

3.10. Экологическая оценка ландшафтов……....…………….............…74

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов…............75

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения……………………..………………...….....……75

3.13. Природоохранные мероприятия......................................................76

4. Основные технико-экономические показатели.......................................79

Приложения........................................................................................................81

Введение.

Генеральный план Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № МК 26-08 от 7.04.2008 г. с Администрацией Шукавского сельского поселения.

При разработке генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г.;

– Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.;

– Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

– Федеральный закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. №7-ФЗ;

– СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г.);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля          2008 г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

– Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»;

- Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области»;

–Топографическая съемка М 1: 25 000.

При разработке Проекта генерального плана были использованы:

– Данные анкетного обследования Шукавского сельского поселения;

– Ответы, представленные на запросы от Администрации Шукавского сельского поселения, а так же соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Шукавского сельского поселения;

– Схема кадастрового зонирования  М 1: 5 000;

– Чертеж границ Верхнехавского муниципального образования Воронежской области;

– Реестр объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области;

– Проекты планировки и застройки сел 1974 гг.;

– Паспорт Шукавского сельского поселения;

– Решения и отводы под новое строительство;

– Заключения регионального агентства по недропользованию Центрального федерального округа;

– Программа газификации Воронежской области на 2007-2009 гг.;

– Программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006 — 2010 годы»

– Областная целевая программа «Социальное развитие села на 2005 — 2010 годы»;

– Областная целевая программа «Развитие образования в Воронежской области на 2006 — 2010 годы»;

– Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 -2012 годы»;

– Областная целевая программа «Создание документов территориального планирования Воронежской области (2005 — 2009 годы)»;

– Областная целевая программа «Развитие культуры Воронежской области (2007 — 2010 годы)»

– Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2006 — 2010 годы»

– Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 — 2015 годы»

Генеральный план Шукавкого сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок – 2029 г.

I очередь — 2014 г.

1. Характеристика и анализ современного состояния Шукавского сельского поселения.

1.1. Историко-культурная справка.

Центром Шукавского сельского поселения является село Шукавка. Оно основано крестьянами-однодворцами в середине XVIII века. В 1787 г. после сооружения церкви стало селом. В 1920 — 1923 гг. в Шукавской волости работала писательница Е. М. Милицына. Она заведовала библиотекой, организовала детский дом в бывшем имении Деева. Уроженцем села является герой Советского Союза В. Д. Белозерцев.

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения.

Шукавское сельское поселение расположено в восточной части Верхнехавского муниципального района, в 22 км от районного центра села Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Шукавка. На севере территория поселения граничит с Верхнеплавицким  сельским поселением, на северо-востоке — с Малосамовецким сельским поселением, на востоке - с Александровским сельским поселением, на юге  —  Верхнемазовским сельским поселением, на западе — с Плясоватским сельским поселением.

Общая численность населения Шукавского сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 697 человек. На территории поселения расположено три населенных пункта: с. Шукавка, с. Васильевка 2-я и п. Воля, общее число домохозяйств 242 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2007 г. – 8724,00 га, из них 200 га в федеральной  собственности, 25400 га в муниципальной собственности и 5984 га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 7629 га, в том числе:

- пашни — 6354 га;

- сенокосов — 51 га;

- пастбищ — 393 га;

- многолетние насаждения – 68 га;

- залежь – 793 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.3. Природно-климатические условия.

1.3.1. Климатическая характеристика.

Территория Шукавского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один год из трех является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Характеристика климата Шукавского сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января — 9,50С, июля +19,80С. Амплитуда колебаний температуры - 29,60С. Продолжительность периода вегетации с температурой воздуха выше 100С составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00С приходит 30 марта, через 50С - 13 апреля, через 100С - 27 апреля и через 150С - 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9-14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае-июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150С происходит 2 сентября, через 00С- 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января - 9,50С. Средний из абсолютных минимумов  температуры - 300С. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1. Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя,0С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки выпадают неравномерно и нередко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статическим данным, один из трех лет является засушливым.

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8 м/сек., возможны пыльные бури.

В целом, климат Шукавского сельского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3.2. Ландшафт.

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Шукавского сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слаборасчлененную долинно-балочной сетью.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. Преобладающим элементом рельефа являются водораздельное пространство, представляющее собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами.

На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Почвы.

Территория сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая центральную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Шукавское сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

В северной части, менее изрезанной оврагами, сформировались черноземы типично мощные. В южной части более эродированной распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

Агропроизводственные группы почв, их характеристика и рекомендации по использованию.

Почвенный покров земельных угодий поселения очень неоднороден, в связи с чем необходимо строго дифференцировать подход к разработке и применению системы агротехнических мероприятий на разных почвах.

В основу агропроизводственных групп положены признаки почв, которые характеризуют современное состояние их потенциального плодородия.

К ним относятся гинетические особенности, механический состав, эродированность, окультуренность, производственная значимость и ряд агротехнических показателей.

Исходя из этого, в Шукавском сельском поселении из принятой классификации по группам почв имеется 6 агропроизводственных групп.

Третья агропроизводственная группа.

В эту группу входят темно-серые, светло-серые лесные почвы и оподзоленные черноземы глинистого, среднесуглинистого и легкосуглинистого механического состава.

Эти почвы характеризуются относительно худшими физико-химическими свойствами, чем почвы первой агрогруппы. Они содержат меньше питательных веществ, т. е. менее плодородны.

Мощность гумусовых горизонтов от 45 до 72 см, содержание гумуса 2,02-5,38 %.

При их использовании в пашне - применять те же приемы обработки, как и для почв первой агрогруппы, но только с более поздними сроками их проведения.

Необходимы более частые поверхностные рыхления для борьбы с образованием корки.

Поскольку описываемые почвы часто формируются на эрозированных участках, то на пашне необходимо применять следующие противоэрозионные мероприятия:

а) снегозадержание и регулирование снеготаяния;

б) вспашка зяби и пара поперек склона;

в) введение и севооборот культур сплошного сева.

Из удобрений основными являются навоз и азотные. Вносить их надо более высокими дозами.

Шестая агропроизводственная группа.

К шестой группе отнесены луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы  от глинистого до супесчаного механического состава.

Почвы данной группы имеют сравнительно гумусированный профиль и более положительный водный баланс, т. к. здесь отмечается высокое залегание грунтовых вод.

Луговато-черноземные почвы пригодны для выращивания всех зерновых, пропашных и овощных культур, а также для использования в кормовых угодьях.

Лугово-черноземные почвы пригодны для выращивания тех же полевых культур, но за исключением посева озимых.

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур отличается от агротехники первой агрогруппы лишь более поздними сроками проведения полевых работ.

Для улучшения аэрации - глубокая пахота и более частые глубокие рыхления до 40-45 см.

Дозы органических и минеральных удобрений обычные.

Для улучшения качества почв необходимо провести мероприятия по их улучшению.

Седьмая агропроизводственная группа.

В нее входят все солонцеватые, солончаковые и в комплексе с солонцами почвы.

Почвы этой группы пригодны под выращивание зерновых, корнеплодов и к использованию под кормовые угодья. Посев озимых культур на лугово-черноземных почвах исключается.

Агротехнические мероприятия проводятся в более поздние сроки. На пятнах солонцов для уменьшения засоления и токсикоза на культурные растения рекомендуется землевание.

Универсальным средством химической мелиорации солонцовых почв является гипсование ( от 4 до 10 т/га ).

Очень важно, что бы гипсование сопровождалось промывкой почвы, т. е. было связано со снегозадержанием.

Важным агротехническим приемом является применение почвоуглубителя с целью понижения уровня грунтовых вод.

Выгонные и сенокосные участки рекомендуется улучшать и производить  посев солевыносливых многолетних трав ( донник, белый и желтый, житняк, люцерну желтую и гибридную, костер безостный).

Десятая агропроизводственная группа.

В эту группу отнесены почвы с признаками заболоченности. Это лугово-черноземные и пойменные зернистые заболоченные почвы.

Пригодны они для выращивания поздних яровых зерновых и овощных культур.

Агротехника их связанна с более поздними сроками обработки. Рекомендуются более частые рыхления.

Нормы внесения удобрений обычные.

Среднезаболоченные участки и сильнозаболоченные участки возможно использовать для орошения.

После осушения использовать под улучшенные выгоны и сенокосы.

Одиннадцатая агропроизводственная группа.

В эту группу включены солоди луговые глинистые. Они являются наиболее бедными и малоплодородными почвами. Солоди залегают в понижениях.

Площадь большинства контуров так мала, что составляет сотые доли гектара, площадь других контуров несколько больше 0,5-1 га. В процессе обработки эти площади пашутся на такую же глубину, как и окружающие их почвы, т. е. на 22-25 см.

Одним из наиболее эффективных мер по улучшению солодей в виде небольших пятен является метод землевания с полевыми остатками сельхозрастений и одновременным внесением повышенных доз органических (до 40 т/га) и минеральных удобрений.

Двенадцатая агропроизводственная группа.

В нее включены почвы балочных склонов и дерново-намытые почвы днищ балок. Условия залегания для всех почв - балочные склоны и днища балок.

Балочные склоны в основном отличаются большой крутизной склонов или подвержены плоскостной и линейной эрозии.

На участках, удобных по конфигурации и размерам - необходимо выборочное проведение поверхностного улучшения с применением минеральных удобрений. На остальных контурах пастбищ необходимо соблюдать нормированный выпас скота.

Растительность.

По ботанико-географическому районированию Шукавское сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохвостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми (рожь, пшеница и др.), техническими (сахарная свекла, подсолнечник и др.) и кормовыми (кукуруза, рапс и др.) культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, малочаем и другими.

Гидрогеологические условия

На территории Шукавского сельского поселения выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения.

Подземные воды.

Верховодка.

Воды типа верховодки широко используются населением с помощью колодцев и практического значения для крупного сельскохозяйственного водоснабжения не имеют.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт.

Водноледниковые отложения времени наступления днепровского ледника и аллювиально-озерные лихвинские межледниковья содержат горизонт подземных вод. Водоносными породами являются линзы песка в толще суглинков, реже песчаники, суглинки.

Водоносный горизонт широко распространен на территории поселения и эксплуатируется шахтными колодцами и скважинами. Глубина залегания водоносного горизонта различна от 0,01-12,0 м. до 65-75,0 м.

Воды безнапорные, лишь на отдельных участках обладают напором до 5,5 м.

Водообильность горизонта характеризуется дебитами 1,1-4,2 л/сек. при понижениях на 5-13 м. Удельные дебиты 0,4-0,1 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются от 0,7 до 9 м/сут.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые с сухим остатком от 0,5 до 2,0 г/л. Общая жесткость вод от 9 до 11,7 мг-экв/л. Колилитр более 333. Питание горизонта происходит за счет перелива вод из выше - и ниже лежащих водоносных горизонтов и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. Воды подморенного горизонта в виду неравномерного их распространения, незначительной водообильности не могут быть рекомендованы для централизированного водоснабжения объектов сельского хозяйства.

Верхненеогеновый водоносный горизонт.

Верхненеогеновый (плиоценовый) водоносный горизонт на территории поселения имеет повсеместное непрерывное распространение и является основным эксплуатационным горизонтам.

Водовмещающими породами описываемого горизонта являются пески разного гранулометрического состава. Обычно в кровле разреза пески мелкозернистые, глинистые, а в нижней части средне и крупнозернистые, иногда с примесью гравия и редко гальки.

Водоносный горизонт безнапорный, имеет свободную поверхность.

Местами водоупорной кровлей служат верхнетретичные и четвертичные глины и суглинки, создающие местные напоры до 30-40 м. Местные напоры так же создаются наличием в толще песка линз и прослоек глины. Нижний водоупор развит не повсеместно. На отдельных участках он представлен глиной и песками апт-неокомского горизонта нижнемеловского отдела и глинами верхнего девона.

Воды верхнеогенового водоносного горизонта имеют гидравлическую связь с водами апт-неокомского водоносного горизонта.

Глубина залегания вод горизонта в зависимости от условий современного рельефа изменяется  от 25 до 60,0 м. что соответствует отметкам 110-130 м.

Коэффициенты фильтрации в зависимости от литологического состава песка изменяются от 0,8 до 66 м/сутки. Для разно- и крупнозернистых песков он изменяется от 10 до 66 м/сутки, обычно он составляет 15-25 м/сутки. Для средне- и мелкозернистых песков от 0,8 до 13,5 м/сутки с преобладающим значением от 4 до9 м.

Мощность водоносных песков составляет 16-32 м.

Описываемый водоносный горизонт характеризуется довольно высокой водообильностью.

Скважины имеют дебиты от 1,5 до 11,3 л/сек. при понижениях от 0,3 до 12 м.

Удельные дебиты скважин составляют 0,5 - 2,7 л/сек. и редко более.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатно- хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциево-натриево-магниевые с минерализацией и от 0,3 до 0,8 г/л. и редко более. Качество вод характеризуется низким содержанием хлоридов и сульфатов. Реакция вод (РН вод 6,8-7,7) от слабо кислой до слабо щелочной.

Общая жесткость вод изменяется от 1,6 до 8 мг-экв/л. редко достигая до 14 мг-экв/л.

Содержание в воде микроэлементов Си, Рв, Zn, NO3, NO2 и NH4 не превышает норм ГОСТа 2874-73.

Органолептические и бактериологические свойства вод горизонта отвечают требованиям ГОСТа 2874-73.

Питание вод горизонта происходит за счет подтока вод из других горизонтов и инфильтрации атмосферных осадков.

Апт-неокомский водоносный горизонт.

Апт-неокомский водоносный горизонт нижнемеловского отдела распространяется почти повсеместно и вскрывается скважинами на глубине 40-80 м.

Водовмещающие породы представлены мелко- и разно зернистыми песками с примесью гравия и мелкой гальки. Мощность песков колеблется от 4 до 30 м.

Нижним водоупором являются глины баррема. В кровле выдержанного водоупора не наблюдается и поэтому воды взаимосвязаны с верхнеогеновым водоносным горизонтом, а в долинах рек с водами четвертичных отложений.

Воды напорные с величиной напора 20-35,0 м.

Дебит скважин, забирающих воды этого водоносного горизонта, изменяется от 0,6 до 5 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м.

Удельные дебиты скважин варьируют от 0,3 до 2,6 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляет 0,6-7,0 м, и редко 14,0 м/сут.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлористые с минерализацией от 0,1 до 10,7 мг-экв/л.

Воды горизонта отвечают требованиям ГОСТ 2874-73.

Питание вод апт-неокомского водоносного горизонта происходит за счет переливания вод из других горизонтов.

Эксплуатация вод горизонта ограничивается наличием более водообильного верхненеогенового водоносного горизонта, залегающего выше.

Воды девонских отложений.

На территории поселения девонские водоносные горизонты водозаборными скважинами не вскрывались и поэтому пока не могут быть рекомендованы для водоснабжения сельскохозяйственных объектов.

Протерозейско-архейский водоносный горизонт.

На территории поселения воды кристаллического фундамента совершенно не изучены как в количественном, так и в качественном отношениях.

Гидрогеологическое районирование территории поселения.

На территории поселения выделяется один микрорайон за счет использования вод верхненеогеновых отложений.

Основными преимуществами верхненеогенового горизонта являются следующие данные:

а) Повсеместное его распространение;

б) Сравнительно высокая обильность;

в) Хорошее качество воды;

г) Легкая доступность.

Водовмещающими породами горизонта служат пески различной зернистости. Обычно крупнозернистые пески наблюдаются в нижней части разреза, а мелко- и тонкозернистые в его верхней части.

Коэффициент фильтрации водовмещающих песков, в зависимости от литологического состава, изменяется от 0,8 до 66 м/сут.

Обычно для крупнозернистых и разнозернистых песков он составляет 15-25м/сут, а мелкозернистых песков 0,8 — 13,5м/сутки с преобладающим значением 24-9м/сут.

Мощность горизонта изменяется от 16 до 32 м. Преимущественно составляет 20-30 м.

Глубина залегания водоносного горизонта, в зависимости от условий рельефа, варьирует от 25 до 60 м.

Воды горизонта преимущественно безнапорные, но при наличии в кровле, а так же в толще песка прослоев и линз глины приобретают местный напор иногда 30-40 м.

Водоупорной кровлей служат верхнеплиоценовые глины, а на некоторых участках озерные глины, межледниковые глины, и суглинки. Нижний водоупор развит не повсеместно, благодаря чему воды горизонта гидравлически связанны с нижележащим апт-неокомскими водами.

Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 11,3 л/сек, при понижениях от 1 до 12 м. Удельные дебиты в зависимости от литологического состава песка, конструкций фильтра и способа бурения скважин изменяются от 1,5 до 2,7 л/сек.

Минерализация вод изменяется от 0,3 до 0,8 г/л. Общая жесткость 1,6-8,0 мг-экв/л, редко отмечается жесткость до 14 мг-экв/л. Обычно жесткость в большинстве скважин изменяется от 3,5 до 6,0 мг-экв/л.

Содержание микроэлементов, органолептические и бактериологические качества вод соответствуют требованиям ГОСТ 2874-73. Редко в отдельных скважинах наблюдается понижение колилитра и повышенное содержание нитратов (NO3), что указывает на местное загрязнение скважин.

Степень надежности водоносного горизонта с точки зрения эксплуатационных запасов не вызывают сомнений.

Дебиты скважин могут быть увеличены до 40-80 м3/сек при условии их оборудования гравийнообсыпными фильтрами диаметром не менее 250-300 мм.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

1.3.3.Инженерно-геологические условия и ограничения.

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Территория Шукавского сельского поселения расположена в Окско-Донской низине, рельеф слаборасчлененный. С поверхности залегают черноземы обыкновенные, под ними залегают коренные отложения — пески и глины.

Инженерно-строительная характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория поселения в целом характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Основной проблемой рассматриваемой территории является распространение таких видов рельефа, как блюдца и западины. Они размещены по территории поселения относительно равномерно. Так же имеется большое количество заболоченных участков. Их основная часть располагается по берегам водных объектов,

Из современных физико-геологических процессов, получивших развитие на рассматриваемой территории отмечаются следующие: заболачивание, просадки лессовидных грунтов. Овражная и балочная эрозия и оползневые процессы развиты в небольшой степени.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интесивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 157,2м – 174,6 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Выводы. В целом территория Шукавского сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. Исключение составляют слабые грунты или грунты с пониженной несущей способностью, районы распространения осадочных грунтов (строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания для выявления участков распространения карста и территорий с просадочными грунтами). Освоение таких участков потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).Грунтами основания для фундаментов зданий и сооружений, в основном будут служить суглинистые щебенисто-суглинистые грунты условное расчетное сопротивление которых составит 2-2,5 кгс/см кВ.

Можно считать, что рассматриваемая территория Шукавского сельского поселения характеризуется высокой устойчивостью геологической среды к техногенному воздействию и в целом благоприятна для строительства.

1.4. Планировочная структура и исторические особенности.

1.4.1. Исторические особенности сельского поселения.

Первое упоминание о селе Шукавка относится к середине XVIII в. Основное занятие населения проживающего на территории сельского Совета – земледелие и животноводство. В настоящий момент на территории поселения расположено 8 сельскохозяйственных предприятий, самое крупное из них ЗАО «ЦЧ АПК ПО Искра». Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство. Жители поселения выращивают зерновые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, на приусадебных участках выращивают картофель, лук, чеснок, овощные культуры, в частном подворье держат коров и молодняк КРС.

В национальном составе населения преобладают русские.

Основной род деятельности поселения – сельское хозяйство, основные виды производимой продукции в личных подсобных хозяйствах населения – овощи, молоко, мясо скота и птицы.

1.4.2. Существующая планировочная структура сельского поселения, система планировочных ограничений.

Шукавское сельское поселение расположено к востоку от районного центра с. Верхняя Хава.

На территории сельского поселения свалок и скотомогильников нет, имеются три кладбища, расположенные в п. Воля, с. Васильевка 2-я и с. Шукавка.

К северу от с. Шукавка на допустимом санитарном разрыве предлагается разместить полигон твердых бытовых отходов.

Административным центром сельского поселения является село Шукавка,  расположенное к востоку, на расстоянии 22 км от районного центра. Село насчитывает 242 дома с населением 634 человека. Основная часть жилых домов, а также объекты культурно-бытового обслуживания расположены вдоль основных четырёх улиц: Советская, Калинина, Ленина и Мира. Село застроено индивидуальными жилыми домами, плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге. В селе имеются общеобразовательная школа, сельский дом культуры, библиотека, амбулатория. Площадь села 471,3 га.

Село Васильевка 2-я расположено к юго-востоку на расстоянии 9 км, от центра сельского поселения с. Шукавка. В селе насчитывается 3 дома с количеством постоянно проживающих 6 человек. Территория села 30,65 га. Застройка деревни представляет собой территорию вытянутую с запада на восток, она представлена индивидуальными жилыми домами, которые расположены вдоль единственной улицы Колхозная. Связь с центром сельского поселения осуществляется по дороге с грунтовым покрытием.

Посёлок Воля расположен к востоку на расстоянии 6 км от районного центра. В поселке насчитывается 21 дом, с количеством постоянно проживающих 57 человек. Территория поселка — 102,70 га. Застройка расположена вдоль единственной улицы Садовая и представлена индивидуальными жилыми домами. Связь с с. Шукавка осуществляется по асфальтированной дороге.

На основе комплексного анализа социально-экономических и природных условий, градостроительной ситуации населенных пунктов Шукавского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

1.5. Объекты историко-культурного наследия.

На государственной охране, на территории Шукавского сельского поселения расположено два объекта историко-культурного наследия регионального значения, принятых на охрану Постановлением Правительства Воронежской области от 18.04.1994 г. №510 «О мерах по сохранению объектов историко-культурного наследия Воронежской области». Перечень объектов культурного наследия приведен в табл. 2.

Табл. 2. Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории Шукавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Курганный могильник 1 у с. Шукавка | не ясна | Р | №510 | с. Шукавка |
| 2 | Курганный могильник 2 у с. Шукавка | не ясна | Р | №510 | с. Шукавка |

Принятые сокращения: Р – региональная категория охраны памятника; № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Полномочия по охране объектов историко-культурного наследия законодательством возложены на Правительство Воронежской области. Для сохранения объектов культурного наследия Шукавского сельского поселения, в целях территориального планирования представляется целесообразным утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования.

Для включения территорий, занимаемых памятниками археологии, в категорию земель особо охраняемых природных территорий, для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории Шукавского сельского поселения требуется утвердить границы их территорий, охранные зоны и зоны регулирования застройки с градостроительными регламентами.

Расположение объектов историко-культурного назначения на территории Шукавского сельского поселения показано на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.6.Экономическая база развития сельского поселения.

Промышленность на территории Шукавского сельского поселения не развита, основными предприятиями являются сельскохозяйственные.

Трудоспособное население сельского поселения занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства. Промышленных предприятий в сельском поселении нет, но имеется 8 сельскохозяйственных предприятий. Самым крупным из них является ЗАО «ЦЧ АПК» ПО «Искра»,  которое занимается производством сельскохозяйственной продукции. Объем выпускаемой продукции в год на данном предприятии составляет 49500 тонн. Так же в поселении имеется семь предприятий, занимающихся растениеводством. Общая площадь земель данных предприятий в сельском поселении составляет 6163 га. Основные культуры, которые выращивают предприятия — подсолнечник, картофель и зерновые. Общая численность работающих в сельскохозяйственном производстве составляет 65 человек.

Табл. 3. Предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории Шукавского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО, всего | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по формам собственности |  |  |  |  |  |
|  | федеральные | - | - | - | - | - |
|  | областные | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | частные | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
|  | смешанные (с государственной долей участия) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | По видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел "А" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  | Добыча полезных ископаемых (раздел "С" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | Обрабатывающие производства (раздел "D" ОКВЭД) | - | 1 | - | - | - |
|  | из них - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (подраздел "DA" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел "E" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | Строительство (раздел "F" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел "G" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | Транспорт и связь (раздел "I" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | из него - Связь (65 класс ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | Финансовая деятельность (раздел "J" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
|  | Образование (раздел "M" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел "N" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел "O" ОКВЭД) | - | - | - | - | - |
| 2. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | - | - | - | - | - |
| 3. | Число совместных предприятий | - | - | - | - | - |
| 4. | Число малых предприятий | - | - | - | - | - |
| 5. | Число предпринимателей без образования юридического лица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Сложившаяся ситуация требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Объем продукции сельского хозяйства в Шукавском сельском поселении в 2007 году уменьшился по сравнению с 2006 годом. Объем производства зерна, овощей, молока, скота и птицы так же уменьшился. А вот производство сахарной свеклы, картофеля и яиц наоборот увеличилось (табл. 4).

Табл. 4. Показатели сельского хозяйства муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) | 24525 | 32118 | 20840 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - сельскохозяйственные предприятия | 13337 | 13095 | 7089 |
|  | - фермерские (крестьянские) хозяйства | - | 1174 | - |
|  | - хозяйства населения | 11188 | 17849 | 13751 |
| 2. | Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |
|  | - зерно (в весе после доработки) | 3131 | 3619 | 2168 |
|  | - сахарная свекла | 864 | 273 | 889 |
|  | - подсолнечник | 308 | 631 | 304 |
|  | - картофель | 756 | 780 | 1298 |
|  | - овощи | 396 | 526 | 298 |
|  | - скот и птица (на убой в живом весе) | 327 | 191 | 64 |
|  | - молоко | 1025 | 806 | 520 |
|  | - яйца, тыс. штук | 451 | - | 450 |
| 3. | Поголовье скота и птицы в хозяйствах |  |  |  |
|  | всех категорий (тыс. голов) |  |  |  |
|  | в том числе | 0,5 | 0,191 | 0,196 |
|  | - крупный рогатый скот |  |  |  |
|  | - свиньи | 1,029 | 0,582 | 0,253 |
|  | - овцы и козы | 0,2 | 0,092 | 0,086 |
|  | - птица | 4,2 | 2,1 | 1,954 |
| 4. | Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс. руб. | 43494 | 38801 | 21231 |
| 5. | Прибыль (убыток) до налогообложения сельхозпредприятий, тыс. руб. | 3389 | -5714 | -156 |
| 6. | Прибыль сельхозпредприятий, тыс. руб. | 3389 | - | - |
| 7. | Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий, чел. | 158 | 113 | 65 |
| 8. | Фонд начисленной заработной платы работников сельхозпредприятий, тыс. руб. | 4152,3 | 3259 | 855 |

Производство сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства в Шукавском сельском поселении за анализируемый период увеличивалось по производству сахарной свеклы и картофеля. (табл. 4). Это связано, как с расширением площадей под данными культурами, так и благоприятными погодными условиями. Производство зерна и овощей уменьшилось за последние несколько лет.

Как видно из приведенной ниже диаграммы (рис. 1) в Шукавском сельском поселении в 2007 году преобладает, прежде всего, производство зерна (2168 тонн) и картофеля (1298), меньше всего было произведено скота и птицы (в живом весе) - 64 тонны.

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных в Шукавском сельском поселении показывает, что в последние годы  наблюдается устойчивое снижение поголовья животных. Поэтому  производство продукции животноводства так же снижается (табл. 4).

Рис.1. Производство сельскохозяйственных продуктов в 2007 году.

Табл. 5. Показатели развития муниципального образования по разделу «Связь».

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число предприятий связи общего пользования | единиц |  |  |  |  |
| 2. | Наличие телефонных станций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Емкость телефонных станций: | номеров | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | монтированная | номеров |  | 100 | 100 | 100 |
|  | использованная | номеров | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего (стат.ф. № 1-св) | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | из них квартирных | единиц | 94 | 87 | 85 | 89 |

Табл. 6. Потребительский рынок муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Розничная торговля |  |  |  |  |  |
| 1. | Число предприятий розничной торговли – всего | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | магазинов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | павильонов | ед. | - | - | - | - |
|  | киосков | ед. | 2 | -' | - | - |
| 2. | Число постоянных рынков | ед. | - | - | - | - |
| 3. | Число торговых мест на постоянных рынках | ед. | - | - | - | - |
| 4. | Численность работающих в торговле | человек | 13 | 13 | 6 | 6 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 600 | 1500 | 1500 | 2000 |

По данным табл. 6 видно, что в Шукавском сельском поселении потребительская сфера практически не развивается. За рассматриваемый период количество предприятий розничной торговли уменьшилось, а так же в два раза сократилась численность работающих в торговле. Среднемесячная заработная плата работников торговли увеличивается с каждым годом, с 2004 по 2007 год она увеличилась больше, чем в 3 раза.

Основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования. Основным источником доходов поселения являются налоги.

Табл. 7. Бюджет муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет поселений *) |  |  |  |  |  |
| 2. | Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 687,6 | 1614 |
| 3. | Исполнение к плану на год | % | х | х | 88,5 | 102,9 |
| 4. | Собственные доходы | тыс. руб. | х | х | 106 | 785 |
| 5. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. руб. | х | х | 581 | 829 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | региональный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | 581,6 | х |
|  | муниципальный фонд финансовой поддержки поселения | тыс. руб. | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования | % | х | х | 84,6 | х |
| 7. | Доходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 966 | 1050 |
| 8. | Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего | тыс. руб. | х | х | 777 | 1367 |
| 9. | Исполнение к плану на отчетный период | % | х | х | 88,5 | 102,9 |
| 10. | Расходы бюджета на душу населения | рублей | х | х | 1090 | 1810 |
|  | Справочно: Численность населения муниципального образования (поселения) | чел. | х | х | 712 | 697 |

*) информация финансовых органов, показатели за 2004, 2005 годы не заполняется.

1.7. Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура — важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда. На сегодняшний день демографическая проблема — одна из наиболее острых социальных проблем страны.

По данным проекта районной планировки за 1976 год население с. Шукавка к 2000 году должно было составить 1258 человек, а по факту сейчас оно в два раза меньше.

По расчетам, к 2000 году село Васильевка 2-я и п. Воля должны были прекратить свое существование, но в настоящее время там проживает 6 и 57 человек соответственно.

Прогноз численности, заложенный в генеральном плане, не оправдался.

Для современной демографической ситуации Шукавского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

На территории Шукавского сельского поселения расположено три  населенных пункта: с. Шукавка, с. Васильевка 2-я, п. Воля с населением 634, 6 и 57 соответственно.

Табл. 8. Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 786 | 720 | 712 | 697 |
|  | городского населения | чел. | - | - | - | - |
|  | сельского населения | чел. | 786 | 720 | 712 | 697 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования | чел. |  |  |  |  |
|  | Пос. Шукавка | чел. | 708 | 681 | 659 | 634 |
|  | Пос. Воля | чел. | 68 | 33 | 47 | 57 |
|  | с. II-я Васильевка | чел. | 10 | 6 | 6 | 6 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 108 | 91 | 85 | 115 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 446 | 428 | 437 | 399 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 232 | 201 | 190 | 183 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. |  |  |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 17 | 25 | 23 | 23 |
|  | 7-15 лет | чел. | 91 | 66 | 62 | 55 |
|  | 16-18 лет | чел. | 22 | 27 | 40 | 37 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 3 | 4 | 0 | 0 |
|  | число умерших | чел. | 26 | 21 | 16 | 8 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -23 | -17 | -16 | -8 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 10 | 38 | 18 | 9 |
|  | число выбывших | чел. | 53 | 29 | 17 | 14 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -43 | -16 | 1 | -5 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 27 | 81 | 73 | 73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 149 | 17 | 60 | 59 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 45 | 12 | 56 | 54 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. | - | - | - | - |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 9 | 10 | 6 | 6 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

По данным за 1.01.2007 г. в Шукавском сельском поселении моложе трудоспособного возраста – 115 человек, в трудоспособном возрасте – 399 человек, старше трудоспособного – 183 человека.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившиеся в сознательном ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения и возможности получения качественной медицинской помощи, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение числа разводов, всевозрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения и многие другие факторы привели к сложной демографической ситуации.

Динамика движения населения сельского поселения за последние годы отражает в основном сокращение численности населения.

В 2004-2007 годах в сельском поселении отмечен высокий уровень естественной убыли населения, обусловленный высокой смертностью на фоне низкого уровня рождаемости. Уровень смертности намного выше уровня рождаемости (табл. 9).

Происходящие изменения социально-экономической ситуации в стране, уровня жизни населения существенно повлияли на сокращение темпов прироста рождаемости и увеличение смертности населения.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношениях возрастов.

Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Табл. 9. Трудовые ресурсы, занятость, безработица.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
|  | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 405 | 428 | 371 | 399 |
|  | Число занятых в отраслях экономики |  |  |  |  |  |
|  | - пенсионеров | чел. | 10 | 3 | 6 | 7 |
|  | - подростков | чел. | - | - | - | - |
|  | Трудовые ресурсы | чел. | 415 | 431 | 377 | 385 |
| 2. | Занятость |  |  |  |  |  |
|  | Занято в экономике**, всего | чел. | 362 | 330 | 330 | 102 |
|  | в т. ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 270 | 237 | 138 | 65 |
|  | добыча полезных ископаемых | -//- | - | - | - | - |
|  | обрабатывающие производства | -//- | 3 | 1 | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -//- | - | - | 1 | 1 |
|  | строительство | -//- | - | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | -//- | 13 | 13 | 6 | 5 |
|  | транспорт и связь | -//- | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | финансовая деятельность | -//- | - | - | - | - |
|  | образование | -//- | 44 | 27 | 30 | 21 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | 21 | 23 | 18 | 18 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -//- | - | 6 | 1 | 1 |
|  | Распределение занятых по формам собственности: |  |  |  |  |  |
|  | - в государственном секторе | чел. | 4 | 4 | 5 | - |
|  | - в муниципальном секторе | чел. | 72 | 75 | 54 | - |
|  | - в частном секторе, всего | чел. | 236 | 251 | 116 | - |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | чел. | 16 | 18 | - | - |
|  | индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | чел. | 106 | 14 | 6 | - |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) | чел. | 209 | 106 | 110 | 136 |
|  | Численность работников всего*** | чел. | - | 144 | 190 | - |
|  | в т. ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | -//- | 158 | 113 | 138 | - |
|  | обрабатывающие производства | -//- | - | - | - | - |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -//- | - | - | - | - |
|  | строительство | -//- | - | - | - | - |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, ремонт предметов личного пользования | -//- | - | - | 6 | 5 |
|  | транспорт и связь | -//- | - | - | - | - |
|  | финансовая деятельность | -//- | - | - | - | - |
|  | образование | -//- | 44 | 27 | 30 | 21 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | -//- | - | - | - | - |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | -//- | - | 4 | - | - |
|  | Занято в бюджетных организациях, финансируемых из муниципального бюджета | -//- | 72 | 52 | 6 | 4 |
| 3. | Безработица |  |  |  |  |  |
|  | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | чел. | - | 40 | 42 | - |
|  | Общая численность безработных, всего | чел. | 40 | 31 | 54 | 136 |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |
|  | численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | чел. | - | 3 | 12 | 28 |

*) Информация по данному разделу приводится в среднегодовом исчислении;

**)  Занято в экономике  –  в общую численность занятых включаются:

численность работников, занятые индивидуально-трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан,  занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников),  занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации;

***) Численность  работников – среднесписочная численность  работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования.

За рассматриваемый период численность трудоспособного населения снизилась на 6 человек. Для снижения уровня безработицы необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер.

В период с 2004 по 2007 год трудовые ресурсы уменьшились, это связано с уменьшением количества населения. Важно отметить тот факт, что многие жители сел, входящих в состав сельского поселения, работают в других населенных пунктах.

За период с 2004 по 2007 год произошло увеличение безработного населения более чем в 3 раза (с 40 до 136 человек), из них по данным на 2007 год всего 28 человек зарегистрировано в службе занятости.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

1.8. Жилищный фонд.

Табл. 10. Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. кв. м | 17,560 | 17,560 | 23,700 | 22,400 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс. кв. м | 40 | 40 | - | - |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс. кв. м | 380 | 380 | - | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс. кв. м | 17,140 | 17,140 | 237,00 | 22,400 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 314 | 316 | 271 | 242 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв. м | 22,3 | 22,1 | 33,3 | 32,1 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | - | - | - | - |
| 5.2. | канализацией | % | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | - | - | - | - |
| 5.4. | газоснабжением | % | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | - | - | - | - |
|  | - сжиженным газом | % | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | - | - | - | - |
| 5.6. | центральным отоплением | % | - | - | - | - |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс. руб. | - | - | - | - |

Как видно из приведенных в табл. 10 данных, 100% домов находятся в личной собственности граждан и размещаются в одноэтажной усадебной застройке. Жилищный фонд водопроводом и канализацией не обеспечен. Газоснабжение составляет 97%.

Жилищный фонд населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, состоит из 242 домов с общей площадью 22,4 тыс. м2. По состоянию на 1.01.2007 г. средняя жилищная обеспеченность составляет 32,1 м2 на человека (необходимо отметить, что реальная цифра может быть несколько меньше, поскольку площадь жилищного фонда приводится с учетом площади нежилых домов).

Пять жилых домов в с. Шукавка попадает в санитарно-защитную зону свинофермы, еще пять в санитарно-защитную зону кладбища. По санитарным требованиям это недопустимо, поэтому Администрации Шукавского сельского поселения и Верхнехавского муниципального района необходимо решить вопрос о выносе данных жилых домов из санитарно-защитных зон.

1.9. Культурно-бытовое обслуживание.

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктах.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- имеющиеся учреждения в основном с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- не соответствием объема оказываемых услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

-снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания населения в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5 — 3 км).

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Школа и детский сад находятся на территории с. Шукавка и обслуживают все населенные пункты поселения. Здание школы находится в удовлетворительном состоянии. Капитального ремонта требует спортзал. Здание детского сада требует ремонта.

Табл. 11. Обеспеченность населения учреждениями образования.

| № п/п | Наименование показателя Дошкольное образование | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число постоянных дошкольных учреждений, всего | ед. | - | - | - | 1 |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |
| 2. | Число общеобразовательных школ, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Число учащихся в общеобразовательных школах, всего | человек | 100 | 77 | 77 | 65 |
| 4. | Доля учащихся, занимающихся в 1-ю смену, в общей численности учащихся школ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Из общего числа общеобразовательных школ: |  |  |  |  |  |
|  | начальные | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в них учащихся | человек | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | основные | ед. | - | - | - | - |
|  | в них учащихся | человек | - | - | - | - |
|  | средние школы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | в них учащихся | человек | 100 | 74 | 74 | 64 |
| 6. | Число школ, расположенных в приспособленных зданиях, всего | ед. | - | - | - | - |
|  | из них в сельской местности | ед. | - | - | - | - |
| 7. | Число школ, расположенных: |  | - | - | - | - |
|  | в ветхих и аварийных зданиях, всего | ед. | - | - | - | - |
|  | из них в сельской местности | ед. | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | в зданиях, требующих капитального ремонта, всего | ед. | - | - | - | - |
|  | из них в сельской местности | ед. | - | - | - | - |
| 8. | Число школьных зданий, не имеющих: |  |  |  |  |  |
|  | канализации, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | центрального отопления, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из них в сельской местности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональное образование |  |  |  |  |  |
| 9. | Число профессионально-технических училищ, всего | ед. | - | - | - | - |
|  | в них учащихся | человек | - | - | - | - |
| 10. | Выпуск из профтехучилищ, всего | человек | - | - | - | - |
|  | Среднее профессиональное образование |  | - | - | - | - |
| 11. | Число средних специальных учебных заведений | ед. | - | - | - | - |
|  | в них учащихся | человек | - | - | - | - |
|  | Высшее профессиональное образование |  | - | - | - | - |
| 12. | Число высших учебных заведений | ед. | - | - | - | - |
|  | в них учащихся | человек | - | - | - | - |
| 13. | Затраты на "Образование", всего | руб. | 2680000 | 4845000 | нет св. | нет св. |
|  | Из них: расходы из бюджета муниципального образования | руб. | 488000 | 2859000 | нет св. | нет св. |
| 14. | Средняя численность работников | чел. | 30 | 29 | 30 | 22 |
| 15. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб. | 1059,5 | 1194 | 1393 | нет св. |
| 16. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2007 | 3430 | 3870 | нет св. |

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты, и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Шукавского сельского поселения действует 1 лечебное учреждение – амбулатория на 20 койко-мест и 30 посещений в смену, расположенная в с. Шукавка. Численность врачей – 1 человек, среднего медицинского персонала – 9 человек. В настоящий момент амбулатория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    нуждается в оборудовании газовой блочно-модульной котельной, монтаже систем водоснабжения и канализации, капитальном ремонте здания. Аптеки на территории поселения нет.

Учреждения социального обеспечения в сельском поселении отсутствуют.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек — повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Из учреждений культуры в Шукавском сельском поселении имеется библиотека и клуб, находящиеся в удовлетворительном состоянии. Спортивные сооружения представлены спортивным залом.

Табл. 12 Учреждения культуры.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число массовых библиотек, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | В них книжный фонд, всего | экз. | 10293 | 8500 | 8500 | 10500 |
| 3. | Число клубных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | из всех клубных учреждений находятся: |  |  |  |  |  |
|  | в приспособленных зданиях |  | 1 | - | 1 | - |
|  | в ветхих и аварийных зданиях |  | - | - | - | - |
| 4. | Число мест в клубных учреждениях, всего | мест | 200 | 150 | 150 | 150 |
|  | из всех мест: |  |  |  |  |  |
|  | в приспособленных зданиях |  | - | - | - | - |
|  | в ветхих и аварийных зданиях |  | - | - | - | - |
|  | в зданиях, требующих капитального ремонта |  | - | - | - | - |
| 5. | Число стационарных киноустановок, всего | ед. | - | - | - | - |
| 6. | Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок, | мест | - | - | - | - |
| 7. | Число профессиональных театров | ед. | - | - | - | - |
|  | в них зрительных мест | мест | - | - | - | - |
| 8. | Число музеев | ед. | - | - | - | - |
| 9. | Средняя численность работников | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб. | 83 | 76 | 166 | 166 |
| 11. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2305 | 1800 | 2312 | 2312 |

Зданию клуба требуется капитальный ремонт, монтаж систем водоснабжения и канализации, оборудование газовой блочно-модульной котельной.

Табл. 13. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость (м2 торговой площади) | Численность работающих | Характеристика здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Специальное или приспособленное, отдельно стоящий | Материал стен, этажность | Кубатура, м3 | % износа или год строительства |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ЧП Свиридов маг. «Татьяна» | с. Шукавка ул. Мира, 45 | 45 | 3 | Специальное, отдельно стоящее | Кирпич, 1 этаж. | Нет сведений | 2001 |
| 2 | ООО «Саша» | с. Шукавка ул. Мира, 47 | 50 | 2 | Специальное, отдельно стоящее | Кирпич, 1 этаж. | Нет сведений | 1970 |

В с. Шукавка имеются два магазина по продаже товаров повседневного спроса. Предприятия общественного питания и бытового обслуживания в сельском поселении отсутствуют. Так же в с. Шукавка есть административное здание, церковь, ветеринарная лечебница, стадион, спортивный зал

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания жителей населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения крайне низкая. Все объекты расположены в с. Шукавка. Основной проблемой сферы культурно-бытового обслуживания в Шукавском сельском поселении является создание единого общественного центра, а так же обеспечение поселения необходимыми объектами указанной сферы.

1.10. Землепользование.

Шукавское сельское поселение занимает территорию 8724 га. В состав данной территории входят три населенных пункта: с. Шукавка, с. Васильевка 2-я, п. Воля. Кроме земель населенных пунктов имеются земли сельскохозяйственного назначения и земли промышленности.

Территория сельского поселения составляет 8724,00 га, из них 200 га в федеральной собственности, 2540 га в муниципальной собственности, 5984 га в собственности физических лиц.

Большая часть территории заняты землями сельскохозяйственного назначения, остальная территория занята землями населенных пунктов, промышленности и землями запаса.

Табл. 14. Современное использование территории Шукавского сельского поселения.

| № | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га в т. ч. | 8,724 | 8,724 | 8,724 | 8,724 |
|  | в федеральной собственности | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | в областной собственности | - | - | - | - |
|  | в муниципальной собственности | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  | в собственности юридических лиц | - | - | - | - |
|  | в собственности физических лиц | 5,984 | 5,984 | 5,984 | 5,984 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, всего, тыс. га | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|  | в т.ч. | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |  |  |  |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 7,629 | 7,629 | 7,629 | 7,629 |
|  | в т. ч. | 6,354 | 6,354 | 6,354 | 6,354 |
|  | - пашня |  |  |  |  |
|  | - сенокосы | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  | - пастбища | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  | - многолетние насаждения | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  | - залежь | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны всего, тыс. га | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т. п.).

Земли населенных пунктов. На территории Шукавского сельского поселения расположены три населенных пункта: с. Шукавка (площадь 471,3 га), с. Васильевка 2-я (площадь 30,65 га), п. Воля (площадь 102,70 га). Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном природными условиями местности.

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и обороны. К данной категории земель на территории сельского поселения относится участок федеральной автодороги «Воронеж — Тамбов», занимающий площадь 0,2 тыс. га.

Виды собственности, а так же категории земель показаны на Схеме генерального плана (Схема землепользования и распределения земель по категориям).

1.11. Государственная кадастровая оценка.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия        земель, и, прежде всего сельскохозяйственных, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а так же для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правовой основой работ по государственной кадастровой оценке земель всех категорий является Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 945 «О государственной кадастровой оценке земель», утвержденные постановлением Правительства РФ 8 апреля 2000 г. №316.

Оценка проводилась по 6 группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков кадастровая стоимость составляет, как правило, около 75-80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета арендной платы за землю.

Результаты оценки утверждены Постановлением администрации Воронежской области от 04.10.2005 года № 984 (табл. 15).

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенные в Верхнехавском муниципальном районе относятся к числу наиболее ценных сельхозугодий (1 группа).

Табл. 15. Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района       на 01.01.2006 г.

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | руб/м кв. | Группы сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Минимальное | 2,864 | 1 |
| Максимальное | 3,709 |  |
| Среднее | 3,197 |  |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчета кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

В результате выполненных работ определены  удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель  садоводческих и огороднических объединений осуществлялось с использованием информации о рыночных  ценах на земельных участки и рыночных ценах на единые объекты недвижимости. Были использованы 5 факторов, оказывающих наибольшее влияние  на стоимость земель:

- фактор экологии;

- рейтинг района — балл;

- расстояние до Воронежа — км;

- число рейсов в день — рейс/день;

- качественное состояние почв.

В 2004 году закончена работа по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения (оценка колеблется от 1,69 до 3,72 руб/м кв.) согласно методике по 6 группам земельных участков, по видам использования.

Земли сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории Шукавского сельского поселения относятся к 1-й группе сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости. Это означает, удельные показатели указанных земель очень высоки. Данный факт необходимо учитывать при проектировании. Изымаемые из сельскохозяйственного оборота участки под объекты капитального строительства должны быть наименее ценные по значению удельного показателя кадастровой стоимости.

1.12. Транспортная инфраструктура.

Через территорию Шукавского сельского поселения проходят следующие дороги муниципального значения — с. Шукавка — с. Верхняя Плавица, с. Шукавка — с. Верхняя Хава (через с. Архангельское, Плясоватского сельского поселения), с. Шукавка — с. Александровка (через п. Воля и с. Васильевка 2 — я), а так же автодорога федерального значения Р — 193 «Воронеж — Тамбов».

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в пределах населенных пунктов поселения составляет 5,9 км.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет 71 единицу. Места для хранения автомобилей на территории поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. В Шукавском сельском поселении автобусов нет, большинство автомобилей находятся в частной собственности. Как видно из приведенной выше таблицы 16, количество автомобилей увеличивается за счет приобретения жителями поселения легкового транспорта.

Табл. 16. Сведения о наличии автопарка

| № п/п | Виды транспорта | Принадлежность | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Легковые | Государственные | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|  |  | Частные | 65 | 65 | 69 | 69 | 70 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 71 | 71 | 75 | 70 | 71 |
| 2 | Грузовые и спецмашины | Государственные | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 |
|  |  | Частные | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 34 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 3 | Автобусы | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - |
| 4 | Мототранспорт | Государственные | - | - | - | - | - |
|  |  | Частные | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | - | - | - | - | - |
| 5 | Всего автомобилей | Государственные | 33 | 30 | 27 | 22 | 22 |
|  |  | Частные | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - |
|  |  | Всего | 105 | 106 | 104 | 100 | 101 |

Автобусное сообщение Верхняя Хава — Малый Самовец (через с. Архангельское, с. Шукавка, п. Воля, с. Верхняя Плавица, с. Малый Самовец) осуществляется три раза в неделю по два  раза в сутки.

Существующие дороги и объекты транспортной инфраструктуры показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

1.13. Инженерная инфраструктура.

1.13.1. Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод «Северный Кавказ - Центр».

Газоснабжение потребителей Шукавского сельского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время к селу Шукавка строится подводящий  газопровод высокого давления (Р≤ 0,6 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6, головной газорегуляторный пункт в центре села. Построены на февраль 2009 года, но не введены в действие 16,2 км внутрипоселковых сетей среднего и  низкого  давления, 3-и шкафных газорегуляторных пункта. Подведен газопровод среднего давления к блочной котельной с установкой  шкафного газорегуляторного пункта, которая будет снабжать теплом школу, клуб, здание Администрации сельского поселения, амбулаторию.

Существующие газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.13.2. Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение села Шукавка осуществляется водой из подземного источника с помощью артезианской скважины и распределительной башни типа «Рожновского», емкостью 5 м куб. Исходя из численности жителей пользующихся водой из артскважины (до 400 чел.) и нормой потребления воды для сельской местности 150 л/сут. на человека потребность воды для хозяйственных нужд составит 60-70 м куб./сут. Что вполне обеспечивается одной артскважиной производительностью до 20 м куб./сут.

Учитывая, что водоносный горизонт 80 метров уже не отвечает предъявляемым к питьевой воде санитарно-экологическим требованиям, следует выполнить реконструкцию водозабора (пробурить новую скважину до следующего водоносного горизонта) и подсоединить её к существующим сетям централизованного водоснабжения села Шукавка.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Существующие сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

1.13.3. Электроснабжение.

Шукавское сельское поселение состоит из с. Шукавка, пос. Воля, с. Васильевка. Поселение электрофицировано. В нём расположено 12 КТП 10/04 кВ, общая мощность 1725 кВА. Общая протяжённость сетей составляет 29,6 км, провод А-35, А-25, А-16, опоры железобетонные. Питание осуществляется по ВЛ-10кВ №1 и №2 от электроподстанции ПС 35/10кВ «Шукавка». ВЛ-10 кВ, ВЛ-04кВ и КТП 10/04 кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭО.

Существующие сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

1.13.4. Теплоснабжение.

До настоящего периода теплоснабжение индивидуального жилого сектора и объектов соцкультбыта осуществлялось от источников тепла на твёрдом топливе.

В связи с проводимой газификацией сельского поселения уже построено 16 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления и уже в текущем году будет переведена на газовое топливо блочная котельная, которая будет снабжать теплом амбулаторию, школу, клуб, здание Администрации сельского поселения.

Существующие тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

1.14. Зоны специального назначения.

1.14.1. ТБО.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Шукавского сельского поселения отсутствуют. Необходимо их запроектировать, учитывая количество населения и объем отходов.

1.14.2. Кладбища.

На территории сельского поселения имеется одно кладбище. Одно расположено в центральной части с. Шукавка площадью 2,18 га. Все кладбища показаны на Схеме генерального плана (Схема существующего состояния и комплексной оценки территории).

1.14.3. Скотомогильники.

Скотомогильники на территории Шукавского сельского поселения отсутствуют. Необходимо их запроектировать с учетом санитарных требований.

1.15. Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Шукавского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов способствуют развитию сельскохозяйственного производства.

В поселении имеются так же благоприятные условия для развития промышленного производства и транспорта.

Помимо экономических проблем необходимо решать проблему демографии, повышать уровень жизни населения, а так же обеспечить жителей услугами культурно-бытового обслуживания. Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 32,1 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствуют нормативным требованиям: часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Некоторые участки улиц, имеющие  твердое покрытие требуют капитального ремонта.

Анализ современного состояния показал, что Шукавское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования всех имеющихся ресурсов.

2. Проектные решения по стратегии развития и обоснованию предложений по территориальному планированию.

2.1.Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно планировочная организация территории Шукавского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселения, а также характер благоустройства населенных пунктов.

Предложения генерального плана Шукавского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

2.2. Административно-территориальное устройство.

Границы и статус Шукавского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 7 июля 2006 года.

Генпланом не предусмотрено расширение границ Шукавского сельского поселения. Так же не предусмотрено и изменение границ населенных пунктов поселения. Новое жилищное строительство в Шукавском сельском поселении будет вестись только на реконструируемых территориях.

Границы сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.3. Функциональное зонирование территории и структура землепользования.

Схема функционального зонирования территории Шукавского сельского поселения является одним из базовых документов для разработки генплана,  и одним из главных элементов регулирования территориального развития поселения, определяющих хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории.

Функциональная зона — это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующим ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функции) для которого предоставлена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории сельского поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формировании их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка мероприятий по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и другой недвижимостью.

Регламент использования территорий выступает как совокупность предложений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Зонирование территории Шукавского сельского поселения произведено в соответствие с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых территорий.

Функциональное зонирование на уровне сельского поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современное использование территории;

- концепция пространственного развития сельского поселения;

- градостроительных ограничений связанных с: ограничением по функциональным базовым признакам; ограничениями, связанными с историко-культурной средой; неблагоприятными инженерно-геологическими и прочими природными условиями, связанными с состоянием окружающей среды; транспортно-коммуникационными ограничениями; эколого-гигиеническими ограничениями.

Для четкого выявления функциональной специализации территории поселения, проведено ее функциональное микрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком — территории сельских населенных пунктов, территории транспортно-инженерных коммуникаций;

- умеренно измененных хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- практически не нарушенных деятельностью человека — открытые пространства, территории лесного фонда.

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на основе перспективной планировочной структуры сельского поселения в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, особый режим использования.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

Проектное функциональное зонирование территории опирается на современную территориальную структуру, элементами которой являются:

- селитебная территория сельского поселения;

- территории сельскохозяйственного использования;

- территории промышленных предприятий;

- территории лесного фонда;

- территории водного фонда;

- территории рекреационного использования.

Планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории, анализа социально-экономической ситуации в Шукавском сельском поселении.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделены основные типы функциональных зон.

Зоны активного градостроительного назначения — селитебные территории производственно-коммунального строительства.

Развитие селитебной территории предусмотрено за счет создания условий для устойчивого развития населенных пунктов, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия, создание условий для улучшения планировки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций. Жилая застройка предусматривается одноэтажными усадебными домами.

В центральной части с. Шукавка предусматривается организация общественного центра, где размещаются основные учреждения культурно-бытового и социального обслуживания, поселковый парк, на школьном участке — стадион. Площадь общественного центра — 3,2 га. Территории существующих производственных комплексов позволяют вести их реконструкцию и новое строительство. Санитарно-защитные разрывы от них до жилой застройки выдержаны.

Зоны преимущественного сельскохозяйственного использования территории Шукавского сельского поселения составляет 7629 га, в том числе 6354 га пашня, 51 га сенокосы, 393 га пастбища, 68 га многолетние насаждения и 763 га залежь. Данная зона используется для целей ведения сельского хозяйства. Рекомендуется осушение заболоченных сенокосов в северо-восточной, центральной и юго-западной части сельского поселения.

Зона преимущественного рекреационного назначения территории кратковременного отдыха предусматривается в каждом населенном пункте в виде парков и скверов, пляжей по берегам прудов, спортивных площадок и сооружений. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается развитие системы отдыха. На берегу пруда между с. Шукавка и с. Васильевка 2-я предусмотрено устройство зоны отдыха, с организацией пляжа, кафе, а так же площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, куда входят:

- территории инженерных и транспортных инфраструктур. В данных зонах размещены сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а так же линии электроснабжения и связи, объекты инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций инженерных сетей предусматриваются санитарно-защитные зоны с соблюдением необходимых расстояний до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон в соответствии с градостроительными нормативами и правилами.

В Шукавском сельском поселении расположены объекты инженерной и транспортной инфраструктуры со следующими охранными зонами:

Федеральная автодорога Р — 193 «Воронеж — Тамбов», протяженность 3,577 км. Полоса отвода шириной — 2х15 м, площадь охранной зоны — 10,73 га;

Автодорога с. Александровка – с. Шукавка — с. Архангельское, протяженность 11,207 км. Полоса отвода шириной — 2х11 м, площадь охранной зоны — 24,66 га;

Автодорога с. Шукавка — с. Верхняя Плавица, протяженность 1,816 км. Полоса отвода шириной — 2х11 м, площадь охранной зоны — 5,3 га;

Линия ЛЭП — 35 Кв, протяженность 5,149 км. Охранная зона 2х15 м, площадь охранной зоны 4,0 га;

Газопровод «Верхняя Хава — Шукавка», протяженность 14,122 км. Охранная зона — 10 м, площадь охранной зоны 28,24 га.

- территории кладбищ, ТБО, скотомогильников. Охранная зона от полигонов ТБО принята 500 м., от кладбищ — 50 м, от скотомогильников 1000 м.

- санитарно-защитные зоны от производственных комплексов. Охранные зоны от производственных комплексов, расположенных в Шукавском сельском поселении составляют 100 и 300 метров, в зависимости от мощности предприятия.

- охранные зоны источников питьевого водоснабжения — 1 пояс — 30 метров.

- охранные зоны водных объектов: пруды — 50 метров, реки — 100 метров.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с СанПин 2.2/2.1.1.1.200-03 и региональным нормативом градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области».

Функциональные зоны показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и и транспортной инфраструктуры).

2.4. Прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации Шукавского сельского поселения характерны низкая рождаемость, высокий уровень смертности, низкий миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения. Прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей. На основе прогнозной численности населения рассчитываются: потребность населения в объектах культурно-бытового и социального обслуживания; необходимые площади кладбищ и ТБО, а так же участков для жилищного строительства; нормы потребления тепла, газа и электричества.

Численность перспективного населения можно рассчитать по формуле сложных процентов, исходя из естественного и механического движения населения.

Расчет перспективного населения ведется по формуле:

Nрас.=Nсущ.×100±±P±V100T,

где Nрас.  - расчетная численность населения, чел.;

Nсущ. – существующая численность населения, чел.;

P – естественный прирост (убыль), %;

V – механический прирост (убыль), %;

T – расчетный срок.

Таким образом перспективная численность к 2014 году в Шукавском   сельском поселении составит примерно 615 человек, а на конец расчетного срока, т. е. в 2029 году — 567 человек.

Так же на основании «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года» и «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» возможен миграционный прирост населения с других территорий Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому рассчитанная цифра — 567 человек является минимальной и в дальнейшем может быть больше.

Так же необходимо учесть, что в сельском поселении предусмотрено строительство новых сельскохозяйственных предприятий, а так же комплексов автосервиса. При этом будет создано 150 рабочих мест, из которых 136 могут обеспечить трудовые ресурсы поселения, а 14 рабочих мест потребуют привлечение рабочей силы из других регионов. А если учесть, что среднее количество человек в семье 3, то миграционный приток составит 21 человек, а следовательно, минимальное количество населения на расчетный срок — 588 человек.

2.5. Жилищное строительство.

Для устойчивого развития сельского поселения необходимо учитывать жилищные условия в населенных пунктах. В с. Шукавка десять домов попадает в санитарно-защитные зоны предприятий и кладбища. Сложившаяся ситуация требует переноса домов из санитарно-защитных зон.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Правительству области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ; провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

- Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Так же, согласно действующему законодательству, необходимо решить вопрос о сносе ветхого и аварийного жилья.

На основании решения поселкового совета размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий в проекте приняты 0,15 – 0,20 га.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

В населенных пунктах Шукавского сельского поселения нет необходимости отвода новых земельных участков для жилищного строительства, поскольку плотность застройки низкая. Новое жилищное строительство возможно на свободных территориях за счет уплотнения застройки.

2.6. Промышленность и сельское хозяйство.

Шукавское сельское поселение по условиям сельскохозяйственного развития, находясь в близости от областного центра г. Воронежа, является перспективным поселением.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивные пути развития сельскохозяйственного производства. Строительство промышленных объектов в Шукавском сельском поселении не предусмотрено.

Планом предполагается выделить 9 участков для развития сельского хозяйства поселения. К востоку и югу от с. Шукавка выбрано два участка для строительства ферм КРС до 1200 голов. Площадь участков 16 и 6 га. К юго-востоку от с. Шукавка выбран участок для строительства свиноводческой фермы до 4000 голов. В с. Васильевка 2-я и п. Воля намечено строительство овцеводческих ферм на 5000-30000 голов, площадь выбранных участков 6 и 25 га. Все выбранные участки располагаются на сельскохозяйственных землях. Для более рационального использования территории, все новые участки расположены вблизи уже существующих промышленных зон. Строительство новых объектов  позволит обеспечить сельское поселение 150 рабочими местами.

Все выбранные участки для развития сельского хозяйства показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.7. Организация культурно-бытового и социального обслуживания.

Совершенствование сельской среды и развитие социальной инфраструктуры являются ключевыми при разработке градостроительных решений. Основная цель развития системы культурно-бытового и социального назначения в современных экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий жизнедеятельности жителей поселения.

Учреждения повседневного пользования – детские сады, начальные школы, аптеки, магазины, бани, спортивные площадки - являются обязательными элементами повседневного обслуживания первичных жилых групп в каждом населенном пункте.

В составе системы обслуживания села Шукавка предусматривается набор учреждений, необходимый только для повседневного обслуживания населения села.

Для достижения, как минимум, нормативного уровня потребностей планируемой численности населения в объектах социально-культурного и бытового назначения рассчитано количество данных объектов по региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области».

При проектировании объектов культурно-бытового и социального обслуживания необходимо учитывать все их характеристики. Нет необходимости строить для каждого объекта отдельное здание, возможно совмещение нескольких объектов в одном или создание единого центра обслуживания населения. Так предполагается в одном здании совместить амбулаторию и аптеку. Так же в с. Шукавка предусмотрено строительство пожарного депо на один автомобиль. Оно будет обслуживать Шукавское, Александровское, Малосамовецкое, Верхнемазовское, Плясоватское и Верхнеплавицкое сельские поселения.

Табл. 17. Объекты культурно-бытового обслуживания.

| Учреждение | Норматив по СНиП, количество | Норматив по СНиП, площадь | Существ. положение | Требуемое количество, общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дет. дошкольн. учр. | 35 мест на тыс жит. | 40 кв м на место | 30 мест | 24 места/960 м кв |
| Школы | 145 мест на тыс жит. | 50 кв м на место | 380 места | 100 мест/5050м кв |
| Амбулатория | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Аптеки | 60 м кв общ. пл. | - | - | 42 м кв общ. пл. |
| Стадион |  | 0,9 га на 1000 жит | - | 1 объект |
| Спортивные залы | 1 объект |  | 1 объект | 1 объект |
| Магазины -продов. товаров | 100 кв м торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м кв торг пл. | 28м кв | 70 м кв торг пл./140 м кв (зем. участок) |
| -непродов. товаров | 200 кв м торг пл. на 1 тыс чел | 0,02-0,08 га на 100 м кв торг пл. | - | 140 м кв торг пл./280 м кв (зем. участок) |
| Предприятия обществ питания | 40 мест на 1 тыс чел |  | - | 28 мест |
| Предприятия бытового обслуж. | 4 раб мест на 1 тыс чел |  | - | 3 раб места |
| Предпр. коммун. обсл. (бани) | 10 мест на 1 тыс. чел |  | - | 7 мест |
| Отделение, филиал сбербанка | 20 м кв на 1 тыс. человек | 0,1 га на объект | - | 14 м кв |
| Отделение связи, почта | 1 на 0,2 — 2,0 тыс жителей | 0,1 — 0,2 га | 1 объект | 1 объект |
| Клубы | 100 мест на 1 тыс чел |  | 200 мест | 70 мест |
| Библиотеки | 4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс чел | 1 объект | 9617 ед. хр. | 3136 тыс. ед. хранения |
| Пожарное депо | 0,2 машины на 1 тыс. человек |  | - | 1 машина |

Существующие и проектируемые объекты культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.8. Охрана объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 25.06.2002 г. № 73-Ф3 описание границ территории объекта культурного наследия и его охранных зон должно содержаться в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Однако до настоящего времени Правительством Российской Федерации не утверждено положение о реестре, и соответственно реестр не сформирован. На переходный период действует государственный список памятников истории и культуры, сформированный в соответствии с законом РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 15 декабря 1978 года. В государственном списке не предусматривается информация о границах территорий объектов культурного наследия и их охранных зонах.

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда.

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Планом предусмотрено строительство дорог по ул. Ленина, ул. Мира и  части ул. Советская в с. Шукавка. Так же необходимо строительство новой дороги, соединяющей с. Шукавка и с. Васильевка 2-я.

Для развития транспортной инфраструктуры Шукавского сельского поселения вдоль федеральной автодороги Р-193 «Воронеж — Тамбов», а так же к северо-западу от с. Шукавка предусмотрено строительство трех комплексов автосервиса (АЗС, мойка, станция ТО, гостиница). Площади участков 26 га, 8 га, и два участка по 12 га. Участки под размещение комплексов автосервиса расположены на землях сельскохозяйственного назначения и требуют перевода в категорию Земли промышленности, энергетики, транспорта, … и земель иного специального назначения.

Проектируемые дороги и объекты транспортной инфраструктуры  показаны на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.10. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.10.1. Газоснабжение.

Газифицикация п. Воля, села Васильевка - 2-я не планируется.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва, и составляют:

Табл. 18. Расчетные часовые и годовые расходы газа.

| Поз. | Населенный пункт | по населению, м3/час | на котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шукавка | 817 | 97 | 914 |
| 2. | п. Воля | 133 | 24 | 157 |
| 3. | с. Васильевка -2 я | 35 | - | 35 |

Общий расход газа составляет - 1106м3/час (2,43млн.м3/год).

На расчетный срок планируется полностью газифицировать с. Шукавка. Общая протяженность проектируемых газовых сетей составляет 5,79 км. Так же запланировано строительство 3 ШРП, для обеспечения газом проектируемых промышленных зон.

Проектируемые газовые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

2.10.2. Водоснабжение.

На перспективу развития села имеется водозабор на свинотоварной ферме и 4 законсервированных артскважин.

Водоснабжение в с. Васильевка 2-я и п. Воля осуществляется из индивидуальных шахтных колодцев.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Проектируемые сети и объекты водоснабжения показаны на Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

2.10.3. Электроснабжение.

Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудованя (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линии. Особенно тяжёлое положение с КТП №2-5, 2-7. Эти КТП и ВЛ-04кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов на ВЛ-04кВ.

Кроме того, в селе почти на 80% отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

В связи с переводом на газовое топливо котельных обеспечивающих теплом школу, клуб и административное здание, и учитывая, что газовые котельные являются потребителями 2 категории по надёжности электроснабжения, возникает необходимость обеспечения котельной резервным источником электроэнергии. Для этого в проектной документации необходимо предусматривать передвижную дизельную электростанцию (ДЭЗ).

Проектируемые сети и объекты электроснабжения и связи показаны на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи).

2.10.4. Теплоснабжение.

В перспективе (2010 - 2011 гг.) в селе Шукавка будет построено 5,79 км, внутрипоселковых газовых сетей, что полностью обеспечит источником теплоснабжения жилой фонд.

Проектируемые тепловые сети и объекты показаны на Схеме генерального плана (Схема газоснабжения).

2.11. Проектирование зон специального назначения.

2.11.1. ТБО.

В Шукавском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора. Площадка проектируется согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. Размер выбранной площадки 0,1 га. Площадка размещается в центральной части сельского поселения, к востоку от с. Шукавка. Выбор площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров. Размещение площадки для ТБО показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.2. Кладбища.

На территории сельского поселения имеются три кладбища. Одно расположено в центральной части с. Шукавка площадью 2,18 га. Так же кладбища расположены в п. Воля и в с. Васильевка 2-я. Кладбище в с. Шукавка располагается в центре населенного пункта, свободной территории для его расширения нет. Поэтому для организации нового кладбища выбрана площадка к востоку от населенного пункта, площадью 2 га. Санитарно-защитная зона от кладбищ составляет 50 метров. Размещение существующих и новых кладбищ показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

2.11.3. Скотомогильники.

В Шукавском сельском поселении необходимо устройство   скотомогильника, который проектируются согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер участка составляет 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить к востоку от с. Шукавка. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Размещение проектируемого скотомогильника показано на Схеме генерального плана (с отображением функциональных зон и транспортной инфраструктуры).

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

3.1.  Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. 	Кроме того, экологическая обстановка определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

3.2. Экологические проблемы и пути их решения.

3.2.1. Краткая характеристика потенциальных  источников загрязнения окружающей среды.

Шукавское сельское поселение расположено в восточной части Верхнехавского муниципального района в 22 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Шукавка. На севере территория поселения граничит с Верхнеплавицким  сельским поселением, на северо-востоке — с Малосамовецким сельским поселениям, на востоке - с Александровским сельским поселением, на юге  —  Верхнемазовским сельским поселениям, на западе — с Плясоватским сельским поселением.

Связь с населенными пунктами, входящими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

Промышленных предприятий в сельском поселении нет, но имеется 8 предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством, самое крупное из них — ЗАО «ЦЧ АПК» ПО «Искра» в селе Шукавка.

На территории Шукавского сельского поселения действует 1 лечебное учреждение – амбулатория на 20 койко-мест и 30 посещений в смену в с. Шукавка. Численность врачей – 1 человек, среднего медицинского персонала – 9 человек.

Учреждения социального обеспечения в сельском поселении отсутствуют.

Из учреждений культуры в Шукавском сельском поселении имеется библиотека и клуб, находящиеся в удовлетворительном состоянии. Спортивные сооружения представлены спортивным залом.

В с. Шукавка имеются два магазина, занимающийся продажей товаров повседневного спроса. Предприятия общественного питания и бытового обслуживания в сельском поселении отсутствуют.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Шукавского сельского поселения отсутствуют.

На территории сельского поселения имеется одно кладбище,   расположенное в центральной части с. Шукавка площадью 2,18 га.

3.2.2. Экологическое и санитарное состояние территории поселения.

Атмосферный воздух. Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Более 80% вклада в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от автотранспорта. Низкий технический уровень автотранспорта, отсутствие систем нейтрализации отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недостаточная развитость улично-дорожной сети способствуют загрязнению атмосферного воздуха.

Рис. 2. Приоритетные загрязнители воздушного бассейна

По данным  ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Верхнехавском районе уровень загрязненности атмосферного воздуха за последние годы снизился. Концентрация в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ составляет (период с 2006 по 2008 год):

по диоксиду азота – 0,03-0,05  мг/м3;

по оксиду углерода – 1,6-1,8 мг/м3;

по диоксиду серы – 0,013-0,015 мг/м3;

прочие – 10-15% от ПДК.

Следовательно, состояние воздуха отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

Основными задачами в области охраны атмосферного воздуха на территории поселения являются:                                                                                                         -          внедрение новых технологических процессов, сырья и материалов;                -          организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- переселение населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;                                                                                                  - оптимизация движения автотранспорта по дорожной сети населенных пунктов;                                                                                                                             - перевод автотранспорта на газовое топливо;                                                             - озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;                                                                                        - совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Водные ресурсы.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам, поскольку практически все водные объекты Воронежской области в той или иной степени загрязнены. 	Среди главных причин продолжающегося интенсивного загрязнения водных ресурсов – отсутствие централизованной канализации на территории сельского поселения. - недостаточные темпы строительства очистных сооружений, недостаток локальных очистных сооружений (перед сбросом сточных вод промышленных предприятий в системы канализации), недостаточное развитие системы оборотного водоснабжения, отсутствие чистых технологий.

Водоснабжение.

Водоснабжение жилищного фонда осуществляется из водоразборных колонок и шахтных колодцев.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

На территории сельского поселения выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения.

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Основными задачами в области защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения являются:

-  развитие систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- совершенствование систем учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Почва.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы  от автотранспорта.

Кроме того, одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения. Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его обитания, являются высокая биологическая активность их при малых уровнях воздействия, способность циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Проблемой в области обращения отходов является хранение непригодных к употреблению пестицидов. Наряду с химическими, гигиенически значимыми являются паразитологические показатели безопасности почвы.

Основными задачами по обеспечению безопасности почвы являются:

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- утилизация отходов лечебно-профилактических учреждений.

Почвенный покров Шукавского сельского поселения отвечает всем требованиям по санитарно-химическим показателям и по содержанию тяжелых металлов.

Радиационный фон.

Гамма-фон Шукавского сельского поселения не превышает естественного уровня и составляет 9-13 мкР/час.

3.3.  Воздействие хозяйственной деятельности на воздушный бассейн поселения.

3.3.1. Воздействие теплоэнергетического комплекса на воздушный бассейн.

Снабжение теплом жилой зоны и объектов соцкультбыта осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения. Основным топливом котельных Шукавского сельского поселения  является газ. В результате функционирования котельных в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- азота диоксид;

- азота оксид;

- оксид углерода;

- бенз/а/пирен.

Одной из основных причин превышения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования являются:

- несоблюдение режимов горения,

- отсутствие очистки отходящих газов.

Однако широкое  использование природного газа в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий, а также позволяет  улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения и очистить воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу пылевых, сажистых частиц и окислов серы. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс оксидов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе. Объясняется это, главным образом, тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн сельского поселения с переходом на газовое топливо становится  значительно чище.

3.3.2. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн.

В рассматриваемом сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды Шукавского сельского поселения, аналогично всему Верхнехавскому району, является автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 80%, шум - 49,5%, воздействие на климат - 68%.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа.

По территории поселения проходят межпоселковые и внутрипоселковые  газопроводы. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на газорегуляторных станциях во время ремонтных и монтажных работ, а также при срабатывании предохранительно-сбрасных клапанов.

Отдельное внимание следует уделить авариям на газопроводах. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов.

Повреждения газопроводов землеройными механизмами (экскаваторами, ударными и буровыми установками) приводят к образованию отверстий в теле труб, разрушений стыковых соединений, трещинам. Как правило, при таких повреждениях возникают большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением.

Значительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварий представляет особую опасность, поскольку его возникновение внезапно.

Аварийная ситуация сопровождается выбросом в атмосферу газовой смеси, содержащей метан. Метан обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе 25% появляются первые признаки отравления.

В составе газовой смеси в качестве одоранта присутствует этилмеркаптан, дающий возможность обнаружения утечек и наличия в воздухе газа органолептическим методом (по запаху). Таким образом, практически невозможно массовое отравление людей при аварии.

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5-15% (по объему). При разрывах газопроводов и оборудования, происшедших в результате повреждений или стихийных бедствий, возможно образование взрыва с последующим воспламенением.

Локализация пожара, непосредственно на газопроводе, осуществляется отсечением опасного участка перекрытием крановых узлов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией газового оборудования и аварийными выбросами опасных веществ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание газопровода в исправном состоянии;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования приборов и систем контроля;

- обеспечение защиты газопровода от несанкционированного действия посторонних лиц.

3.3.3. Воздействие жилищного строительства  на воздушный бассейн.

В настоящее время в сельском поселении не ведется строительство новых домов.

Проектом не предусматривается отвод земельных участков под новое жилищное строительство за пределами населенных пунктов, поскольку плотность жилой застройки в селах очень низкая. 10 жилых домов попадает в санитарно-защитные зоны предприятий и кладбища, что недопустимо по нормативам. Сложившаяся ситуация требует переноса части жилого фонда на свободные территории.

При выборе участков под новое жилищное строительство необходимо учитывать следующие факторы:

- расположение объектов культурно-бытового и социального обслуживания;

- направление главных улиц;

- расположение промышленной зоны;

- расположение зоны отдыха.

3.3.4. Воздействие загрязнение атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (Постановление №74 от 25.09.2007 г.).

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы,

птицефабрики);

- промышленные производства;

- котельные;

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО и т. д.).

- электроподстанций и т. д.

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-  от магистральных газопроводов.

Полигон ТБО.

В Шукавском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора. Площадка проектируется согласно нормам Регионального норматива градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. Размер выбранной площадки 0,1 га. Площадка размещается к востоку от с. Шукавка. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров.

Кладбища.

На территории сельского поселения имеются три кладбища. Одно  из них расположено в центральной части с. Шукавка, его площадь 2,18 га. Оно подлежит закрытию, поскольку территории для его расширения нет. Санитарно-защитная зона составляет 50 метров.

Скотомогильники.

В Шукавском сельском поселении необходимо устройство   скотомогильника, который проектируются согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области». Размер участка составляет 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить к востоку от с. Шукавка. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

Выводы:

Состояние атмосферного воздуха на территории Шукавского сельского поселения  отвечает всем гигиеническим и экологическим нормативам.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Шукавского сельского поселения.  Основу экономической базы составляет сельское хозяйство.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов.

Основным источником загрязнения воздуха является автотранспорт.

## 3.4. Охрана воздушного бассейна.

Основными причинами загрязнения воздуха в сельском поселении  является:

- отсутствие совершенной транспортной инфраструктуры;

- использование отсталых технологических процессов, устаревшего оборудования, отсутствие или недостаточное количество газопылеулавливающих устройств;

- значительное количество неорганизованных источников выделения вредных веществ в атмосферу (магистральные газопроводы, автотранспортные хозяйства и.т.д.);

- недостаточное благоустройство сельского поселения (плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие нормативного озеленения, в том числе санитарно-защитных зон).

- использование неэкологичных видов топлива в теплоснабжении.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна Шукавского  сельского поселения  сводятся к следующему:

- Проектирование предприятий с установкой современного технологического и газопылеочистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазоочистного оборудования.

- Перевод котельных на газовое топливо.

- Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле.

- Внедрение мероприятий по совершенствованию технологических процессов на предприятиях теплоэнергетического комплекса;

- Разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях.

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Экореконструкция промышленных территорий.

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) способствует снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения.

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны.

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 раздел IV):

- при объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- при подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- при уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

б) При невозможности уменьшения вредности производства в пределах СЗЗ, где расположена жилая застройка, и уменьшения СЗЗ жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ.

В настоящее время отсутствуют юридические документы по регулированию вопроса выноса жилья из СЗЗ, поэтому предлагается:

- Администрации области вместе с Администрациями муниципальных образований и руководителями «Роспотребнадзора» разработать пакет законодательных документов по вопросу выноса жилья из СЗЗ;

- провести инвентаризацию жилищного фонда, расположенного в СЗЗ.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

- Запрет на строительство нового жилого фонда;

- Для капитальных зданий смена функционального использования и придание им нежилой функции.

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн предусматривают:

1. Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- доведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населённым пунктам;

- строительство обходов населённых пунктов с целью выноса из них транзитных потоков:

2. Расширение  газификации  транспорта.

Преимущество газа заключается в том, что его состав при сгорании позволяет уменьшить тепловое загрязнение атмосферы, а при использовании в качестве моторного топлива значительно уменьшить выбросы в атмосферу токсичных продуктов сгорания. В настоящее время природный газ может быть использован в сжатом (компримированном) или сжиженном виде.

Снижение токсичных выбросов автотранспорта в населённых пунктах области зависит от качества топлива, режима работы и технических характеристик двигателей, организации уличного движения, состояния улично-дорожной сети.

3.Качество топлива.

В результате введения технических нормативов выбросов от автотранспортных средств, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 № 609 “Об утверждении специального технологического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ” использование неэтилтрованного бензина обеспечит исключение  выбросов свинца в атмосферу.

4. Организация уличного движения. Режим работы двигателей.

Основными факторами, за счёт которых достигается снижение токсичных выбросов от автотранспорта, являются:

- увеличение скорости движения,

- уменьшение времени стояния на перекрёстках,

- повышение стабильности скоростного режима,

- снижение нерациональных перепробегов транспорта,

-оптимизация распределения транспортных потоков на магистралях населенных пунктов.

Все эти факторы реализуются в процессе рациональной организации транспортного движения, разрабатываемой в специальных схемах развития транспортного движения или в генеральных планах сельских поселений.

5. Состояния улично-дорожной сети

Благоустройство дорог в населённых пунктах уменьшит содержание пыли в воздушном бассейне, а также будет способствовать достижению оптимальных режимов работы двигателей автотранспорта.

Мероприятия по уменьшению воздействия производственного комплекса  на воздушный бассейн:

Табл.19. Воздухоохранные мероприятия

| № п/п | Поселение | Планировочные мероприятия | Организационные мероприятия | Технологические мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шукавское сельское поселение | Размещение новых производств за пределами сельского поселения с учётом розы ветра. | 1. Организация СЗЗ 2. Озеленение поселения | 1.Строительство новых предприятий с внедрением современных экологичных технологий. 2. Внедрение современных технологий. 3. Внедрение герметичных технологических линий. 4.Оптимизация технологических процессов 5. Внедрение современных не энергоёмких технологий по переработке продукции |

3.5. Воздействие на состояние  водного бассейна.

3.5.1.Состояние поверхностных вод.

Основными источниками загрязнения рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Выводы:

- Одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- Шукавское сельское поселение является не канализованным;

- Система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

3.5.2. Состояние подземных вод.

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Очаги загрязнения подземных вод.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского поселения развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

На территории сельского выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения более подробно см. п.1.3.2.).

На большей части территории описываемого поселения водоносный горизонт надежно защищен от поверхностного загрязнения. Во избежание загрязнения отдельных водозаборов необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические условия, предъявляемые по эксплуатации подземных вод.

Одним из возможных источников загрязнения подземных вод являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- в  питьевой воде все показатели не превышают ПДК. Условно-патогенная и патогенная флора в питьевой воде не обнаружена.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов,

- предотвращение загрязнения водоёмов,

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

- асфальтобетонное покрытие проездов с ограничением бордюрным камнем.

-  своевременное удаление всех видов отходов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- водоснабжение осуществлять в пределах установленных лимитов;

- разработка рациональных схем водоснабжения и канализации с минимально необходимой протяженностью инженерных коммуникаций;

- установка счетчиков воды;

- установка новых высоконадежных типов арматуры.

3.6. Состояние и охрана почв.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы  автотранспорта.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

Табл.20. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения.

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

3.7. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

3.7.1. Сельскохозяйственные отходы.

Основное занятие населения проживающего на территории сельского поселения – земледелие и животноводство. Основными отраслями животноводства являются: молочные скотоводство, свиноводство, птицеводство.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т. е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы. Запрещено также размещать птичий помет вблизи жилищ, санаторно-курортных зон, кемпингов и зон рекреации в летний период.

3.7.2. Транспортные отходы.

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

3.7.3. Отходы садоводческих объединений.

Отходы садоводческих объединений имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

- в составе отходов садово-дачных кооперативов значительный объем занимает пластик - бутылки, укрывные пленки и т. д.

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

3.7.4. Медицинские отходы.

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови и т.д.

На территории Шукавского сельского поселения действует 1 лечебное учреждение – амбулатория на 20 койко-мест и 30 посещений в смену в с. Шукавка. Численность врачей – 1 человек, среднего медицинского персонала – 9 человек.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

3.7.5. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на свалку. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на территориях санкционированной свалки, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

1. Среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

2. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

3. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт и химизация сельского хозяйства (использование ядохимикатов и удобрений).

4. Основными направлениями защиты почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами можно считать:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

5. При интенсификации сельскохозяйственного производства важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

6. Образование ТБО за год в поселении не определено;

7.Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

3.8. Проектные предложения  по сбору твердых бытовых отходов.

В Шукавском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора. Площадка проектируется согласно нормам Регионального норматива градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», исходя из количества населения. Размер выбранной площадки 0,1 га. Площадка размещается в северной части сельского поселения, к востоку от с. Шукавка. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров.

3.9. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

3.9.1. Оценка природно-территориального комплекса.

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются лесные массивы и искусственно созданные насаждения.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

3.9.2. Состояние растительного покрова.

Структура растительного покрова территории Шукавского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

-  посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

-  озеленение производственной застройки;

-   защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

По ботанико-географическому районированию Шукавское сельское поселение относится к типичной лесостепи. Лесостепь - зона древней земледельческой культуры.

В настоящее время от былой естественной лугово-степной растительности остались только узкие полоски, окаймляющие берега овражно-балочной системы, да и та растительность сильно изменилась в своем составе под влиянием неумеренной пастьбы скота.

Из злаков преобладают типчак и мятник луговой, из разнотравья - подорожник, одуванчик, тысячелистник, цикорий, полынок, полынь горькая.

Бобовые (клевер белый, красный, лядвенец рогатый) в травостое встречаются в небольшом количестве.

На пойме растительность представлена костром безостым, лисохворостом, ежей сборной, овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, клевером и др.

Древесная растительность представлена следующими породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Сельскохозяйственная культурная растительность представлена зерновыми, техническими и кормовыми культурами. Посевы сельскохозяйственных культур в средней степени засорены осотом, вьюнком полевым, лебедой, молочаем и другими.

Естественные растительные сообщества.

Фитоценозы территории Шукавского сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Лес  поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч.4 ст17 Кодекса).

Лесным кодексом в защитных лесах выделяются четыре категории (ст.102):

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

- Леса, расположенные в водохранных зонах;

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- Ценные леса;

Видовой состав леса представлен следующими древесными породами: березой, дубом, тополем, дикими грушами, яблонями, ясенем.

В подлеске преобладают орешник, крушина, черемуха.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функций лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

Искусственно созданные зеленые насаждения.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

3.10. Экологическая оценка ландшафтов.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый. На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

3.11. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В. Б. Михно, 1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

1.   фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

2.   создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация

желтая, дуб черешчатый и др.);

3.   закрепление песков с помощью травяного покрова;

4.   внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

3.12. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения.

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарных разрывов.

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более 40% вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Специалистами факультета географии и геоэкологии Воронежского университета осуществлено интегральное медико-экологическое зонирование Воронежской области по уровню комфортности среды обитания, т. е. риску возникновения экологически обусловленных патологических состояний и заболеваний среди населения.

Территория Шукавского  сельского поселения относится к вполне комфортному медико-экологическому региону Воронежской области. В отличие от других регионов, характеризуется значительно более высокой биоклиматической комфортностью среды, снижением большинства индексов техногенной нагрузки на среду, особенно в сельском хозяйстве.

3.13. Природоохранные мероприятия.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будет являться автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов санитарных разрывов;

- внедрение современных технологий на проектируемых предприятиях  (кирпичный и консервный заводы);

- оптимизация технологических процессов;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарных разрывов с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод.

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

-  обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

-обеспечение Шукавского сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают  земли с/х назначения и земли автомагистралей. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов;

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира Шукавского сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Шукавского  сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

4. Основные технико-экономические показатели.

Табл. 21. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах из них: -земли населенных пунктов -земли сельскохозяйственного назначения -земли промышленности, связи, энергетики, обороны -земли лесного фонда -земли водного фонда -земли особо охраняемых территорий -земли запаса | га га га га га га га га | 8724,00 604,65 7629,00 200,00 - - - 290,35 | 8724,00 604,65 7583,00 246,00 - - - 290,35 |
| 1.2. | Из общего количества земель - земли федеральной собственности - земли областной собственности - земли муниципальной собственности - земли в собственности юридических лиц - физических лиц | га га га га га га | 200,00 - 2540 - 5984,00 | 200,00 - 2540 - 5984,00 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения - всего | чел. | 697 | 588 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте(мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население, старше трудоспособного возраста | чел. чел. чел. | 115 399 183 | 101 339 148 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2.общ. пл | 22,40 | 23,10 |
| 3.2. | Обеспеченность жилого фонда: - водопроводом - канализацией - газоснабжением - теплоснабжением | % % % % | - - 97 97 | 100 100 100 100 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 32,1 | 39,51 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | - | 24 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы- всего | мест | 380 | 100 |
| 4.3. | Поликлиники (ФАП) – всего | количество | 1 объект | 1 объект |
| 4.4. | Аптеки | м2 общей пл. | - | 42,00 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства (клуб)- всего | мест | 200 | 200 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | количество | 1 объект | 1 объект |
| 4.7. | Магазины продовольственных товаров - всего | м2торг.площ. | нет св. | 70,00 |
| 4.8. | Магазины непродовольственных товаров - всего | м2торг. площ. |  | 140,00 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания - всего | пос. мест | - | 28 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания - всего | раб. мест | - | 3 |
| 4.11. | Предприятия коммунального обслуживания (бани) | раб. мест | - | 7 |
| 4.12. | Отделение, филиал сбербанка | м2 | - | 14,00 |
| 4.13. | Отделение связи | количество | - | 1 объект |
| 4.14. | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 9,717 | 9,717 |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения. |  |  |  |
| 5.1. | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |

ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» 394000 г. Воронеж, ул. Арсенальная, 3 тел./факс (4732) 55-57-29. Заказчик: Администрация Шукавского сельского поселения. Генеральный план шукавского сельского поселения воронежской области. Том III ### Раздел Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС МК 26-08 - ИТМ ГО ЧС Главный инженер В.В. Малахов Главный инженер проекта А.С. Липко 2009 г

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

|  |  | Наименование |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГЛАВА 1 |  | 5 |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ШУКАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Краткое описание места расположения поселения | 5 |
|  | 1.2 |  | Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения | 5 |
|  | 1.3 |  | Транспортная и инженерная инфраструктура | 7 |
|  | 1.4 |  | Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения | 8 |
|  | 1.5 |  | Данные об административном статусе, экономической специализации и группе по гражданской обороне | 11 |
|  |  | ГЛАВА 2 |  | 13 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения | 13 |
|  | 2.2 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 16 |
|  | 2.3 |  | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера | 28 |
|  |  | ГЛАВА 3 |  | 30 |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Защитные сооружения гражданской обороны | 30 |
|  | 3.2 |  | Система оповещения | 31 |
|  | 3.3 |  | Противопожарная охрана и светомаскировка | 32 |
|  | 3.4 |  | Лечебно-профилактические учреждения | 32 |
|  |  | ГЛАВА 4 |  | 33 |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры | 33 |
|  | 4.2 |  | Основные направления развития инженерной и транспортной инфраструктуры | 33 |
|  | 4.3 |  | Основные направления развития земель специального назначения | 34 |
|  | 4.4 |  | Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера | 35 |
|  |  | ГЛАВА 5 |  | 39 |
| ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения | 39 |
|  | 5.2 |  | Обеспеченность защитными сооружениями ГО | 40 |
|  | 5.3 |  | Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно | 40 |
|  | 5.4. |  | Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения | 40 |
|  | 5.5 |  | Требования к инженерному оборудованию района размещения эваконаселения | 41 |
|  | 5.6 |  | Требования к водоснабжению эваконаселения в районе размещения | 42 |
|  | 5.7 |  | Требования к коммунально-бытовому обслуживанию эваконаселения в районе размещения | 43 |
| Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела |  |  |  | 46 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: Лицензия на разработку раздела ИТМ ГО ЧС Техническое задание Графическая часть |  |  |  |  |

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по  предупреждению чрезвычайных ситуаций» генерального плана Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, как составная часть градостроительной документации.

Раздел выполнен с учетом требований СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав  раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территорий и поселений и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. В разделе «ИТМ ГОЧС» генерального плана сельского поселения обосновываются решения по зонированию территории поселения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования поселения, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

Глава 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ШУКАВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1.  Краткое описание места расположения поселения

Шукавское сельское поселение расположено в восточной части Верхнехавского муниципального района в 22 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Шукавка. На севере территория поселения граничит с Верхнеплавицким  сельским поселением, на северо-востоке — с Малосамовецким сельским поселениям, на востоке - с Александровским сельским поселением, на юге  —  Верхнемазовским сельским поселениям, на западе — с Плясоватским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 697 человек. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Шукавка, с. Васильека 2-я и п. Воля, общее число домохозяйств 242 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 1.01.2007 г. – 8724,00 га, из них 200 га в федеральной  собственности, 25400 га в муниципальной собственности и 5984 га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 7629 га, в том числе:

- пашни — 6354 га;

- сенокосов — 51 га;

- пастбищ — 393 га;

- многолетние насаждения – 68 га;

- залежь – 793 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

1.2. Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе поселения

1.2.1. Топографо-геодезическая и инженерно-геологическая характеристика

территории

Ландшафт.

Рельеф

Рельеф оказывает непосредственное влияние на распределение растительного и почвенного покрова, рек, земельных угодий, дорог.

По геоморфологическому районированию Воронежской области территория Шукавского сельского поселения относится к низменной северной части, занимающей южную окраину Окско-Донской равнины.

Водоразделы Окско-Донской низменности представляют собой плоскую равнину, слабо расчлененную долинно-балочной сетью.

В целом рельеф поселения можно охарактеризовать как равнинно-волнистый, представляющий собой плато с широкими, почти плоскими вершинами и растянутыми склонами.

На территории сельского поселения развит микрорельеф, который представлен небольшим количеством неглубоких, замкнутых понижений, блюдцами, кочками.

Почвы.

Территория сельского поселения относится к черноземной зоне, занимая центральную часть района и выделяясь по климатическим и географическим условиям.

Шукавское сельское поселение расположено в подзоне типичных мощных и среднемощных черноземов в лесостепной провинции Окско-Донской равнины.

В северной части, менее изрезанной оврагами, а отсюда меньше подвержены эрозии, сформировались черноземы типично мощные. В южной части более эрозированной распространены черноземы типично среднемощные.

Значительное место занимают лугово- и луговато-черноземные почвы, которые приурочены к обширным, закрытым понижениям на плато.

По склонам балок залегают почвы балочных склонов, по их днищам дерново-намытые почвы днищ балок.

Инженерно-геологические условия.

Рельеф – слаборасчлененная пониженная равнина. Абсолютные отметки 157,2м – 174,6 м. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,2 – 4,2 м.

Грунт:

- чернозем суглинистый;

- глины твердые, полутвердые тугопластичные;

- суглоинок мягкопластичный с единичными линзами водоносного песка.

Полезные ископаемые.

На территории поселения добыча полезных ископаемых не ведется.

Гидрогеологические условия.

На территории Шукавского сельского поселения выделено несколько водоносных горизонтов, которые по своему химическому составу и условиям залегания пригодны для использования их в целях хоз-питьевого водоснабжения.

Инженерно-геологические процессы.

На территории поселения имеются контуры территорий:

- средней интенсивности развития овражной эрозии, коэффициент овражности 0,01 – 0,05;

- средней интенсивности оползнеобразования, коэффициент пораженности 0,01 – 0,02.

Необходим учет ограничений при выделении площадок для всех основных видов хозяйственного, градостроительного освоения и рекреационной деятельности.

1.2.2. Климатические условия в районе поселения

Территория Шукавского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата, по геоботаническим признакам относится к лесостепной зоне.

Климат умеренно-континентальный, слабо-засушливый, с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом хорошо выраженными переходными сезонами. Самый холодный месяц - январь, самый теплый - июль. Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Имеют место атмосферные засухи. По статистическим данным, один из трех лет является засушливым.

Направление ветра характеризуется неустойчивостью, зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной юго-восточного, летом северного и северо-восточного.

Климат сельского поселения приводится по наблюдениям метеостанции, расположенной в городе Воронеже.

Климат поселения характеризуется умеренной континентальностью. Зима умеренно-холодная, лето теплое, иногда жаркое. Средняя температура января - 9,50., июля +19,80. Амплитуда колебаний температуры - 29,60. Продолжительность периода вегетации с температурой     воздуха выше 100 составляет 154 дня, безморозного — 150 дней, что указывает на возможность возделывания теплолюбивых культур.

Весенний сезон приходится в основном на конец марта - начало мая.

Переход температуры воздуха через 00 приходит 30 марта, через 50 - 13 апреля, через 100 - 27 апреля и через 150 - 18 мая. Средняя дата последнего заморозка - 2 мая. Осадков выпадает по декадам весеннего сезона 9-14 мм, т. е. весенний сезон засушливый.

Летний сезон приходится на июнь - август. Продолжительность сезона 106 дней. Наименьшее количество осадков выпадает в мае -июле. Лето характеризуется как среднее по длительности, теплое, полузасушливое.

Осенний сезон приходится на сентябрь - ноябрь. Переход температуры через 150 происходит 2 сентября, через 00- 10 ноября. Первые заморозки - 3 октября, самое позднее - 21 октября. Осень длинная, полузасушливая.

Зимний сезон - ноябрь - март. Продолжительность сезона - 141 день. Средняя температура холодного месяца - января - 9,50. Средний из абсолютных минимумов  температуры - 300. Средняя высота снежного покрова равна 31 см. Число дней со снегом - 120, число дней с метелями - 40. Промерзание почвы от 0,2 до 0,9 м. Разрушение снежного покрова происходит с 23 марта по 2 апреля, окончательный сход его с 26 марта по 4 апреля. Условия зимы обеспечивают перезимовку плодово-ягодных культур и озимых зерновых.

Табл. 1.1  Температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

Почти половина годового количества осадков выпадает в летний период. Летние осадки выпадают неравномерно и нередко имеют ливневой характер. Имеют место атмосферные засухи. По статическим данным, один из трех лет является засушливым.

Направление ветра характеризуется: неустойчивостью - зимой и осенью преобладают ветры западного направления, весной - юго-восточные, летом -   северного и северо-восточного.

При относительно небольшой среднегодовой скорости ветра, равной 4,8 м/сек., возможны пыльные бури.

В целом, климат Шукавского сельского поселения характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры.

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

1.3.1. Транспортная инфраструктура

Через территорию Шукавского сельского поселения проходят следующие дороги местного значения — с. Шукавка — с. Верхняя Плавица, с. Шукавка — с. Верхняя Хава (через с. Архангельское, Плясоватского сельского поселения), с. Шукавка — с. Александровка (через п. Воля и с. Васильевка 2 — я), а так же автодорога федерального значения Р — 193 «Воронеж — Тамбов».

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в пределах населенных пунктов поселения составляет 5,9 км. Автобусное сообщение Верхняя Хава — Малый Самовец (через с. Архангельское, с. Шукавка, п. Воля, с. Верхняя Плавица, с. Малый Самовец) осуществляется три раза в неделю по два раза в сутки.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Газоснабжение.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей  Шукавского сельского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время к селу Шукавка строится подводящий  газопровод высокого давления (Р≤ 0,6 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6, головной газорегуляторный пункт в центре села. Построены на февраль 2009 года, но не введены в действие 16,2 км внутрипоселковых сетей среднего и  низкого  давления, 3-и шкафных газорегуляторных пункта. Подведен газопровод среднего давления к блочной котельной с установкой  шкафного газорегуляторного пункта,которая будет снабжать теплом школу, клуб, сельский совет, больницу.

Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение села Шукавка осуществляется водой из подземного источника с помощью артезианской скважины и распределительной башни типа «Рожновского» емкостью 5 м куб. Исходя из численности жителей пользующихся водой из артскважины (до 400 чел.) и нормой потребления воды для сельской местности 150 л/сут. на человека потребность воды для хозяйственных нужд составит 60-70 м куб./сут. Что вполне обеспечивается одной артскважиной производительностью до 20 м куб./сут.

Учитывая, что водоносный горизонт 80 метров уже не отвечает предъявляемым к питьевой воде санитарно-экологическим требованиям, следует выполнить реконструкцию водозабора (пробурить новую скважину до следующего водоносного горизонта) и подсоединить её к существующим сетям централизованного водоснабжения села Шукавка.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

Электроснабжение.

Шукавское сельское поселение состоит из с. Шукавка, пос. Воля, с. Васильевка. Поселение электрифицировано. В нём расположено 12 КТП 10/04 кВ общая мощность 1725 кВА. Общая протяжённость сетей составляет 29,6 км, провод А-35, А-25, А-16, опоры железобетонные. Питание осуществляется по ВЛ-10кВ №1 и №2 от электроподстанции ПС 35/10кВ «Шукавка». ВЛ-10 кВ, ВЛ-04кВ и КТП 10/04 кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭО.

Теплоснабжение.

До настоящего периода теплоснабжение индивидуального жилого сектора и объектов соцкультбыта осуществлялось от источников тепла на твёрдом топливе.

В связи с проводимой газификацией сельского поселения уже построено 16 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления и уже в текущем году будет переведена на газовое топливо блочная котельная, которая будет снабжать теплом больницу, школу, клуб, сельский совет.

Зоны специального назначения.

ТБО и скотомогильники.

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и скотомогильники на территории Шукавского сельского поселения отсутствуют. Необходимо их запроектировать, учитывая количество населения и объем отходов.

Кладбища.

На территории сельского поселения имеется три кладбища. Одно из них расположено в центральной части с. Шукавка площадью 2,18 га. Что не соответствует санитарным требованиям.

Выводы по современному состоянию.

В целом, состояние основных компонентов окружающей среды благоприятно для дальнейшего развития Шукавского сельского поселения.

Основу экономической базы составляет сельское хозяйство. Плодородные почвы, ровный рельеф, низкий процент развития эрозионных процессов способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Так же необходимо расширять производственную зону, для обеспечения населения рабочими местами.

Помимо экономических проблем необходимо решать проблему демографии, повышать уровень жизни населения, а так же обеспечить услугами культурно-бытового обслуживания. Снижение естественной и механической убыли населения возможно за счет улучшения жилищных условий. Уровень инженерного благоустройства в сельском поселении имеет невысокий уровень, за исключением обеспечения газом. Уровень жилищной обеспеченности населения – 32,1 м2 общей площади на человека.

Состояние сферы культурно-бытового и социального обслуживания не соответствуют нормативным требованиям: часть учреждений отсутствуют, часть требует реконструкции или капитального ремонта.

Улично-дорожная сеть в населенном пункте развита слабо и в основном представлена грунтовыми дорогами. Некоторые участки улиц, имеющие  твердое покрытие требуют капитального ремонта.

Анализ первой главы показал, что Шукавское сельское поселение имеет высокий потенциал для дальнейшего развития за счет использования  всех имеющихся ресурсов.

.

1.4. Данные о площади поселения, характере застройки,     численности населения

1.4.1. Данные о площади поселения и характере застройки

Шукавское сельское поселение расположено на довольно ровном участке. Поселение расположено к востоку от районного центра с. Верхняя Хава.

На территории сельского поселения, свалок и скотомогильников нет, имеется три кладбища. Одно из них расположено в центральной части с.Шукавка.

К северу от с.Шукавка на допустимом санитарном разрыве предлагается разместить полигон твердых бытовых отходов.

Административным центром сельского поселения является село Шукавка, расположеное к востоку, на расстоянии 22 км от районного центра. Насчитывает 242 домов с населением 634 человека. Основная часть жилых домов, а также объекты культурно-бытового обслуживания расположены вдоль четырёх основных улиц: Советская, Калинина, Ленина и Мира. Село застроено индивидуальными жилыми усадебными домами, плотность застройки низкая, есть свободные от застройки земли. Связь с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге. В селе имеются общеобразовательная школа, детский сад, СДК, амбулатория. Площадь села 471,3 га.

Село Васильевка 2-я расположено к юго-востоку на расстоянии 9 км, от центра сельского поселения с. Шукавка. В селе насчитывается 3 дома с количеством постоянно проживающих 6 человек. Территория деревни 30,65 га. Застройка деревни представляет собой территорию вытянутую с запада на восток, представлена индивидуальными жилыми усадебными домами, которые расположены вдоль единственной улицы Колхозная. Связь с центром сельского поселения осуществляется по грунтовой дороге.

Посёлок Воля расположен к востоку на расстоянии 6 км от административного центра. В поселке насчитывается 21 дом с количеством постоянно проживающих 57 человек. Территория поселка 102,70 га. Застройка расположена вдоль единственной улицы Садовая и представлена индивидуальными жилыми усадебными домами. Связь с с. Шукавка осуществляется по грунтовой дороге.

В юго-восточной части Шукавского сельского поселения, рядом с федеральной автодорогой «Воронеж – Тамбов» возможно строительство двух автосервисов.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Шукавского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

1.4.2. Данные численности населения

По данным проекта районной планировки за 1976 год население с. Шукавка к 2000 году должно было составить 1258 человек, а по факту сейчас оно в два раза меньше.

По расчетам, к 2000 году село Васильевка 2-я и п. Воля должны были прекратить свое существование, но в настоящее время там проживает 6 и 57 человек соответственно.

Прогноз численности, заложенный в генеральном плане, не оправдался.

Для современной демографической ситуации Шукавского сельского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие — сокращение численности населения.

На территории Шукавского сельского поселения расположено три  населенных пункта: с. Шукавка, с. Васильевка 2-я, п. Воля с населением 634, 6 и 57 соответственно.

Табл. 8. Численность населения и его естественное и механическое движение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Расселение населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 786 | 720 | 712 | 697 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городского населения | чел. |  |  |  |  |
|  | сельского населения | чел. | 786 | 720 | 712 | 697 |
| 2. | Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования | чел. |  |  |  |  |
|  | пос.Шукавка | чел. | 708 | 681 | 659 | 634 |
|  | пос.Воля | чел. | 68 | 33 | 47 | 57 |
|  | с.II-я Васильевка | чел. | 10 | 6 | 6 | 6 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения в возрасте: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного (до 16 лет) | чел. | 108 | 91 | 85 | 115 |
|  | - в трудоспособном (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) | чел. | 426 | 428 | 454 | 399 |
|  | - старше трудоспособного (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) | чел. | 232 | 201 | 196 | 183 |
| 4. | Число детей в возрасте: | чел. |  | 118 |  |  |
|  | 0-6 лет | чел. | 17 | 25 | 23 | 23 |
|  | 7-15 лет | чел. | 91 | 66 | 62 | 50 |
|  | 16-18 лет | чел. | 22 | 27 | 40 | 37 |
|  | Движение населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
|  | число родившихся | чел. | 3 | 4 |  | 0 |
|  | число умерших | чел. | 26 | 21 | 16 | 8 |
|  | естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -23 | -17 | -16 | -8 |
| 6. | Миграция: | чел. |  |  |  |  |
|  | число прибывших | чел. | 10 | 13 | 18 | 9 |
|  | число выбывших | чел. | 10 | 29 | 5 | 14 |
|  | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | - | -16 | 13 | -5 |
|  | Социально защищенные группы населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность ветеранов (по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"), всего | чел. | 27 | 81 | 73 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | регионального уровня (ветеранов труда, труженики тыла) | чел. | 149 | 17 | 60 | 59 |
| 8. | Численность инвалидов, всего | чел. | 45 | 12 | 56 | 54 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | детей-инвалидов | чел. | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9. | Численность реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел. |  |  |  |  |
| 10. | Количество граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания населения | чел. | 9 | 10 | 6 | 6 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал, вместе с тем доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Нарастающее старение населения ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономических нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблема здоровья пожилых людей.

По данным за 1.01.2007 г. в Шукавском сельском поселении моложе трудоспособного возраста – 115 человек, в трудоспособном возрасте – 399 человек, старше трудоспособного – 183 человека.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившиеся в сознательном ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения и возможности получения качественной медицинской помощи, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение числа разводов, всевозрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения и многие другие факторы привели к сложной демографической ситуации.

1.5. Данные об административном статусе, экономической                              специализации и группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об административном статусе поселения, и группе по гражданской обороне.

Шукавское сельское поселение расположено в восточной части Верхнехавского муниципального района в 22 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Шукавка. На территории Шукавского сельского поселения расположены три населенных пункта: с.Шукавка (площадь 471,3 га), с. Васильевка 2-я (площадь 30,65 га), п. Воля (площадь 102,70 га). Сельское поселение типа Шукавское не входит в состав поселений, отнесенных к группе по гражданской обороне.

1.5.1. Данные об экономической специализации поселения.

Трудоспособное население населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения занято в сельскохозяйственном производстве – в выращивании, хранении и реализации  продукции растениеводства и животноводства в частных фермерских хозяйствах. Промышленных предприятий в сельском поселении нет, но имеется 8 предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством, самое крупное из них  ЗАО «ЦЧ АПК» ПО «Искра», расположенное в с. Шукавка.

Количество занятых в сельскохозяйственном производстве составляет около 65 человек.

Табл. 3. Число предприятий, организаций и учреждений.

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО, всего | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | в том числе : |  |  |  |  |
| 1.1. | по формам собственности |  |  |  |  |
|  | федеральные | - | - | - | - |
|  | областные | - | - | - | - |
|  | муниципальные | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | частные | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | смешанные (с государственной долей участия) | - | - | - | - |
|  | По видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел "А" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Добыча полезных ископаемых (раздел "С" ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Обрабатывающие производства (раздел "D" ОКВЭД) | - | 1 | - | - |
|  | из них - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (подраздел "DA" ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел "E" ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Строительство (раздел "F" ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (раздел "G" ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Транспорт и связь (раздел "I" ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | из него - Связь (65 класс ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Финансовая деятельность (раздел "J" ОКВЭД) | - | - | - | - |
|  | Образование (раздел "M" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел "N" ОКВЭД) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (раздел "O" ОКВЭД) | - | - | - | - |
| 2. | Число крестьянских (фермерских) хозяйств | - | - | - | - |
| 3. | Число совместных предприятий | - | - | - | - |
| 4. | Число малых предприятий | - | - | - | - |
| 5. | Число предпринимателей без образования юридического лица | 3 | 3 | 3 | 3 |

Сложившаяся ситуация требует решения путем расширения сфер услуг, развития малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Одной из немаловажных проблем является привлечение населения в сельскую местность, для этого необходимо создание оптимальных условий, в том числе и обеспечение рабочими местами.

Глава 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия  современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения, классификация которых представлена на рисунке

Состав современных средств поражения

Основные современные средства поражения

Оружие массового поражения

Обычные виды оружия

Ядерное и термоядерное

Химическое

Бактериологическое

Осколочное

Фугасное

Кумулятивное

Бетонобойное

Зажигательное

Боеприпасы объемного взрыва

Кассетное

Высокоточное

2.1.1.        Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Примерно половина всей энергии выходит в виде ударной волны, остальное - световое излучение, на долю проникающей радиации (гамма-лучей и нейтронов) приходится не более 5%.

Таблица 2.1

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

| Заряд | Световое излучение, км | Ударная волна, км | Проникающая радиация, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 кт | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 100кг | 4,4 | 3,2 | 2 |
| 600 кт | 9 | 5,9 | 2,8 |
| 1 Мт | 11 | 7 | 3,2 |
| 50 Мт | 53 | 25 | 6,9 |

2.1.2.   Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на        человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы. Они сбрасываются с самолетов в кассетах, в которых содержится от 96 до 640 бомб. Над поверхностью земли кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 250000 м2. Убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2-3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15м. От шариковых бомб можно укрываться в зданиях, различного типа укрытиях, складках местности и т.д.

Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), которым снаряжаются эти боеприпасы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мошной струей продуктов детонации ВВ с t° = 6000-7000 градусов и давлением 5000-6000 кгс/см2.

Образование кумулятивной струи достигается за счет кумулятивной выемки в заряде ВВ. Сфокусированные продукты детонации способны прожигать отверстия в броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков сантиметров и вызывать пожары.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов. Обычно в корпусе боеприпаса размещаются два заряда - кумулятивный и фугасный и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытия) срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное разрушение объекта.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси и вещества: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); термит и термитные составы; обычный или пластифицированный фосфор.

Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются авиационные зажигательные бомбы и баки. Кроме того, возможно применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. Наиболее эффективную защиту людей от зажигательного оружия обеспечивают защитные сооружения.

Принцип действия боеприпасов объемного взрыва (БОВ) заключается в следующем: жидкое топливо (обычно сверхлетучее горючее), обладающее высокой теплотворной способностью (окись этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропилнитрат), помещенные в специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха. При этом образуется сферическое облако топливовоздушной смеси радиусом около 15 м и толщиной слоя 2-3 см. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В зоне детонации за несколько микросекунд развивается температура до 2500-3000°С. В момент взрыва внутри оболочки из топливовоздушной смеси образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откаченным воздухом ("вакуумная бомба").

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрыва может достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

2.1.3.     Возможная обстановка на территории Шукавского сельского поселения после нападения противника с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения

Шукавское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Радиоактивное заражение - результат выпадения из поднятого на большую высоту облака взрыва огромного количества радиоактивных веществ - как ставших таковыми из-за наведенной радиоактивности, так и продуктов деления. Оседая на поверхность земли по направлению движения ветра, они создают радиоактивный участок, называемый радиоактивным следом. В зависимости от степени заражения этот участок условно делится на три зоны -умеренного, сильного и опасного заражения. Распад атомного ядра может пойти по 40 различным путям, с образованием 80 различных изотопов. Часть из них не радиоактивна, часть имеет очень короткий период полураспада, часть - очень длинный. Наибольшую опасность являют изотопы с периодом полураспада, измеряемым годами (а не днями или тысячами лет) - с одной стороны их активность достаточно велика, а с другой - сохраняется по меркам человеческой жизни очень долго, такие как цезий-137, стронций-89, 90, углерод-14, еще и трансурановые элементы - источники альфа-частиц.

Всего несколько кюри изотопа на км2 делают район непригодным для проживания по современным нормам радиационной безопасности. Заряд мегатонного уровня производит достаточно радиоактивных веществ, чтобы покрыть территорию около 200 000 км2 и сделать ее непригодной для хозяйственной деятельности.

При мощных взрывах (> 200 кт) столб гриба взрыва достигает верхних слоев стратосферы (30-40 км), что резко замедляет скорость выпадения осадков. Которые, при таких обстоятельствах, могут разноситься за сотни и тысячи километров от места взрыва.

Радиоактивное заражение характеризуется относительно невысоким уровнем радиоактивности, но зато сохраняющимся в течение долгого периода времени и большой вероятностью попадания радиоактивных изотопов в организм человека. Это приводит к "отложенности" эффекта его проявления. Низкий фон позволяет организму восстанавливать поврежденные клетки, однако, вследствие долговременного облучения, существует вероятность "неправильной" починки или повреждения ДНК, в результате которого может развиться рак.

При распаде нестабильного изотопа испускается ионизирующее излучение. Оно бывает трех типов: альфа, бета, гамма.

При внешнем облучении тяжелые и неповоротливые альфа-частицы создают вокруг себя огромное количество ионов, но именно благодаря этому, их пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, а задерживаться они могут листом бумаги или верхним слоем эпидермиса.

Бета-излучение обладает большей проникающей способностью, но все равно способно воздействовать исключительно на ткани организма, прилегающие к коже (в зависимости от энергии электрона глубина его проникновения от 1 мм до 1 см) и то, только на неприкрытые одеждой участки. Дезактивация (простое смывание с себя попавших на кожу частичек радиоактивных веществ, стрижка волос) способна практически исключить влияние этого типа радиоактивности. Но все же, если облучения не удалось избежать, развиваются такие симптомы: на коже ощущается зуд и чувство жжения во время первых 24-48 часов. Затем это проходит, но через 2-3 недели появляется покраснение, усиливается пигментация кожи. Затем следует выпадение волос.

При легком и умеренном течении болезни страдают только верхние участки кожи. Образуется корка, которая сменяется здоровой кожей, окруженной зоной усиленной пигментации. Нормальная пигментация восстанавливается в течение нескольких недель.

В тяжелых случаях появляются глубокие язвы. Излечение занимает месяцы. Еще одна опасность от бета-лучей может состоять в том, что, тормозясь в какой-либо металлической пластине, электроны рождают рентгеновское излучение, обладающее большой проникающей способностью.

Гама-излучение имеет очень большую проникающую способность, из-за чего облучению подвергаются все ткани организма.

Внутреннее облучение особо опасно - ведь в этом случае радиация действует изнутри непосредственно на клетки человека. Среди всех изотопов, находящихся в облаке взрыва, наибольший вред наносят изотопы углерода, йода, цезия и стронция.

Выводы из оценки возможной обстановки

Таким образом, в результате нападения противника на территории поселения может сложиться сложная обстановка, характеризующаяся нарушением централизованного электроснабжения, перебоями в работе транспортной сети и сети связи. Большая часть территории поселения будет заражена радиоактивными веществами.

Объемы разрушений и особенно потери среди населения будут в значительной степени снижены при своевременном выполнении мероприятий ГО по защите населения и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в военное время.

2.2 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла.

Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Аварийность на железнодорожном транспорте достаточно высока. Особенно велик риск при перевозке опасных грузов, основные объемы которых доставляются именно этим транспортом. Согласно статистике количество аварий и инцидентов в грузовых поездах с опасными грузами имеют тенденцию роста. Определяющим фактором, влияющим на безопасность железнодорожного движения, остается изношенность технических средств, а также человеческий фактор.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

В настоящее время в Шукавском сельском поселении наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации вызванные авариями на:

- автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества ( аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ( бензин, дизельное топливо) по участку автодороги "Воронеж-Тамбов"

- магистральном газопроводе проходящем по территории сельского поселения, давлением Р≤6 кг/см2 .

2.2.1. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения цистерн с АХОВ и ТВС при авариях на железнодорожном и автомобильном транспорте

Химически опасный объект – объект на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Все аварийно химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием: с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа – вещества, обладающие удушающим и обшеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на транспортных магистралях особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

В качестве исходных данных при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения принят самый неблагоприятный вариант с разгерметизацией максимальной по объему цистерны.

Прогноз границ зон разрушений и возгорания здания и поражения людей от взрыва цистерны с ЛВЖ, проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

Расчет с выбросом СДЯВ выполнен в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991).

Расчет пожара проливов ЛВЖ и возникновения "огненного шара" выполняется по методике приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98.

А.  Авария с разгерметизацией автоцистерны перевозящей СДЯВ.

###### Разрушение емкости с аммиаком.

###### Исходные данные:

СДЯВ – аммиак;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.1.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с аммиаком.

| Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 1,35 | 2,72 | 3,4 | 5,0 | 39,24 | 0,93 | 1,36 |  |

###### Разрушение емкости с хлором.

###### Исходные данные.

СДЯВ – хлор;

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Температура жидкости – минус 40 0С;

Количество разлившегося СДЯВ (Q0) = 17 т;

Таблица  3.2.

Зоны заражения при разрушении автоцистерны с хлором.

| Б. Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ. Глубина зоны заражения, км |  |  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс ( Гп, км ) | Площадь зоны заражения км2 |  | Время самоиспарения СДЯВ (Т, час) | Время подхода облака к объекту ( t, час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичным облаком ( Г1 ) | Вторичным облаком ( Г2 ) | Полная глубина ( Г ) |  | Возможная ( Sв ) | Фактическая ( Sф ) |  |  |
| 9,28 | 18,31 | 22,9 | 5,0 | 39,24 | 2,02 | 1,49 |  |

Исходные данные:

ЛВЖ – бензин;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 3 класс;

Таблица  3.3.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей ЛВЖ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 1 360 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 58,4 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 82,1 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 120,1 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 214,4 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 668,4 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 58,4 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 76,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 96,5 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 149,5 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 428,8 |
| Пожар проливов ЛВЖ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 50,0 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 50,0 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 18,3 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 21,2 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 42,3 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 57,0 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 8 160 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 13,2 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 94,2 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 47,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 121,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 145,8 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 188,2 |

В.  Авария с разгерметизацией автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

Исходные данные:

СУГ – пропан;

Масса взрывоопасного вещества – 17 т;

Классификация ВОВ  (в соответствии с табл. 3) – 2 класс;

Таблица  3.4.

Зоны действия поражающих факторов при разгерметизации автомобильной цистерны перевозящей СУГ.

| Количество опасного вещества в облаке, кг | Параметры | Рассто яние, м |
| --- | --- | --- |
| Взрыв ТВС |  |  |
| 1 360 | полное разрушение зданий (∆Р = 100 кПа) | 59,9 |
|  | 50 %-ное разрушение зданий(∆Р = 53 кПа) | 84,2 |
|  | средние повреждения зданий(∆Р = 28 кПа) | 123,2 |
|  | умеренные повреждения зданий (∆Р = 12 кПа) | 219,9 |
|  | малые повреждения (разбита часть остекления) (∆Р = 3 кПа) | 685,8 |
|  | крайне тяжелые (смертельные) травмы(∆Р = 100 кПа) | 59,9 |
|  | тяжелые травмы(∆Р = 60 кПа) | 78,6 |
|  | средние травмы(∆Р = 40 кПа) | 99,1 |
|  | легкие травмы(∆Р = 20 кПа) | 153,5 |
|  | нижний порог повреждения человека волной давления(∆Р = 5 кПа) | 440,1 |
| Пожар проливов СУГ |  |  |
| 13 600 | Высота пламени, ( Н ) | 58,0 |
|  | Диаметр факела ( d ) | 50,0 |
|  | Воспламенение древесины и фанеры ( 17,0 кВт/м2) | 35,7 |
|  | Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 16 - 12 с. ( 10,5 кВт/м2) | 52,3 |
|  | Безопасно для человека в брезентовой одежде ( 4,2 кВт/м2) | 72,7 |
|  | Без негативных последствий в течение длит. времени ( 1,4 кВт/м2) | 116,8 |
| "Огненный шар" |  |  |
| 8 160 | Время существования "огненного шара" (t, сек) | 13,2 с |
|  | Эффективный диаметр “огненного шара” (Ds) | 94,2 |
|  | Высота центра “огненного шара” (Н) | 47,1 |
|  | Доза теплового излучения, 320 Дж/м2. Ожог 3-й степени | 121,8 |
|  | Доза теплового излучения, 220 Дж/м2. Ожог 2-й степени | 145,8 |
|  | Доза теплового излучения, 120 Дж/м2. Ожог 1-й степени | 188,2 |

2.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях с указанием применяемых для этого методик расчетов.

По территории Шукавского сельского поселения проходит газопровод высокого давления  159 х 4,0 мм с давлением Р≤6 кгс/см2

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических  воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

При аварийном повреждении подземного газопровода образуется локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания струи газа. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания.

При образовании воронки выброса газа и при наличии источника инициирования возгорания (воспламенения) газа в начальный момент времени возникает факельное горение метана. При отсутствии в начальный момент времени источника зажигания будет формироваться газовоздушное облако. При отсутствии ветра газовоздушное облако всплывает вверх и рассеивается. Однако может возникнуть вероятность взрыва при наличии источника воспламенения. Так как метан легче воздуха и газовоздушное облако обладает плавучестью, то при наличии ветра происходит его дрейф и облако может рассеяться.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ  рассматривается:

Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных  превращений ГВС;

В  качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1.   Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы

порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное,  50% разрушение , умеренное          разрушение, малые повреждения,   повреждение остекления);

3. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

### Оценка степени разрушения зданий и сооружений от воздушной ударной волны.

| Наименование зоны разрушения зданий | Р кПа | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| Полная | 100 | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы |
| Сильная | 53 | Разрушение части стен и перекрытий. Верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей. |
| Средняя | 28 | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после проведения ремонта. |
| Слабая | 12 | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов |

Оценка степени пострадавших от воздушной ударной волны (ВУВ).

| Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека | Р, кПа |
| --- | --- |
| Возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 5,9 – 8,3 |
| Временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 16 |
| Травмы серьезные, возможен летальный исход | 24 |
| Летальный исход в 50 % случаев | 55 |
| Летальный исход | 70 |

Оценка разрушений и степени воздействия на людей

теплового излучения горящих факелов

| Интенсивность излучения, кВт/м2 | Характер повреждений элементов зданий и воздействия на человека |
| --- | --- |
|  | Разрушение стальных конструкций (Твоспл.= 300С) |
| 30 | 10 минут |
| 20 | 30 минут |
| 15 | 50 минут |
|  | Разрушение кирпичных конструкций (Твоспл.= 700С) |
| 95 | 10 минут |
| 55 | 30 минут |
| 35 | 50 минут |
|  | Летальный исход |
| 45 | 10 секунд |
| 35 | 30 секунд |
| 20 | 1 минута |
| 10 | 10 минут |
|  | Ожог 2-й степени |
| 20 | 10 секунд |
| 10,5 | 30 секунд |
| 8 | 1 минута |
| 6 | 10 минут |

Расчет параметров волны давления при сгорании ГВС в открытом    пространстве.

Расчёт выполнен по методике ГОСТ Р12.3.047-98 «Пожарная безопасность  технологических  процессов»

Сценарий: Нарушение герметичности стального трубопровода с выходом газа в окружающее пространство и  последующим взрывом облака газовоздушной смеси (ГВС ).

1.    Газопровод  159х4 с давлением Р =6 кгс/см2.

- Предполагается,  что  во  взрыве  облака  ГВС  принимает участие  масса  составляющая  80%  от массы вышедшего газа из трубопровода при его разрыве.

3.     Разгерметизация трубопровода произошла мгновенно.

Расчет параметров волны давления при сгорании ГВС в открытом пространстве.

Определение массы газов, поступающих в окружающее пространство производится

по сборнику методик прогнозирования возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС  кн.2 п.5.

______                         _____________

М  = 66 х S х  Р х р = 66 х 0,017 х  600 000 х 0,73 = 742,5кг

где:    Р – давление в газопроводе, Па;

S – площадь сечения трубы, м2;

р – плотность газа, кг/м3

Масса горючих газов     Мгп = 0,8М = 0,8 х 742,5=594кг

Приведенная масса ГВС:

Мпр = (Gсг/G0) х Мгп х Z = (4,6 х 107/4,52 х 106) х 594 х 0,1 = 604,5 кг

где:    Gсг – удельная теплота сгорания газа, Дж/кг;

G0 – константа, Дж/кг;

Z = 0,1 – коэффициент участия.

Определение избыточного давления р, кПа.

р = Р0 х (0,8Мпр0,33/r + 3Мпр0,66/r2 + 5Мпр/r3)

где: Р0 = 101кПа – атмосферное давление.

r – расстояние от эпицентра облака ГВС, м.

Результаты расчетов радиусов зон   разрушений для газопровода

 159х4 мм с  давлением Р =6 кгс/см2  Мпр=604,5 кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Расстояние до эпицентра м | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- |
| 100 | 22,3 | Полное разрушение зданий |
| 53 | 31,1 | Сильное разрушение зданий |
| 28 | 45,3 | Среднее разрушение зданий |
| 12 | 81,5 | Слабое разрушение зданий |
| 3 | 256,5 | Разбита часть остекления |

Результаты расчетов радиусов зон   поражения людей

для газопровода    159х4  давлением Р = 6 кгс/см2  Мпр  = 604,5кг

| Избыточное давление ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 22,3 |
| 60 | Тяжелые травмы | 29,1 |
| 40 | Средние травмы | 36,6 |
| 20 | Лёгкие травмы | 56,5 |
| 5 | Порог поражения | 162,1 |

2.3.      Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

На поверхности Земли и в прилегающих к ней слоях атмосферы идет развитие множества сложнейших физических, физико-химических и биохимических процессов, сопровождающихся обменом и взаимной трансформацией различных видов энергии. Источником энергии являются процессы реорганизации вещества, происходящие внутри Земли, физические и химические взаимодействия ее внешних оболочек и физических полей, а также гелио-физические воздействия. Эти процессы лежат в основе эволюции и природной обстановки Земли, являясь источником постоянных преобразований облика планеты или ее геодинамики.

Геодинамические и гелиофизические преобразования являются источником различных геологических и атмосферных процессов и явлений, широко развитых на Земле и в прилегающих к ее поверхности слоях атмосферы, создающих природную опасность для человека и окружающей среды.

Наибольшее распространение имеют явления, связанные с эндогенными, гидрометеорологическими, экзогенными и геокриологическими процессами.

В районе Шукавского сельского поселения наиболее часто проявляются гидрометеорологические явления, среди которых наиболее вероятными могут быть метели, ливневые дожди, град, шквалы, гололед.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения на территории поселения не прослеживается.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 11, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения с.Верхнемазовка, однако оказывают негативное воздействие на объекты строительства, здания и сооружения сельского поселения.

Источники ЧС природного происхождения и характер воздействия их поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС,

ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА

МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1.      Защитные сооружения гражданской обороны

Шукавское сельское поселение является некатегорированным поселением по гражданской обороне. Шукавское сельское поселение находится за зоной возможных разрушений в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

В целях защиты населения Шукавского поселения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны, классификация которых представлена на рисунке.

Классификация защитных сооружений гражданской обороны.

Заблаговременное накопление фонда защитных сооружений решается на основе строительных норм и правил с учетом развития средств поражения и экономических возможностей.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) сельскохозяйственных предприятий продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, должен быть создан на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. Для укрытия населения должно быть предусмотрено использование противорадиационных укрытий, подвалов, других заглубленных помещений.

При аварии с АХОВ на транспортных магистралях защита рабочих и служащих осуществляется путем их укрытия в защитных сооружениях, оборудованных режимом полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

На предприятиях не обеспеченных убежищами с 3-мя режимами защита рабочих и служащих осуществляется, как правило, путем эвакуации из опасных зон в безопасные места в кратчайшие сроки перпендикулярно распространению зараженного воздуха.

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

- проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении
Главного управления МЧС России по Воронежской области или местной администрации;

- укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

- обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

3.2.    Система оповещения

Система оповещения Шукавского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- формирований ГО;

- населения.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории Шукавского сельского поселения, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения

ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

3.3.      Противопожарная охрана и светомаскировка

В настоящее время на территории Шукавского сельского поселения пожарные части отсутствуют. Ближайшая ПЧ находится в с.Верхняя Хава на расстоянии 35 км, что не отвечает противопожарным требованиям. При генеральном планировании территории Шукавского поселения необходимо предусмотреть размещение пожарной части, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

Световая маскировка территории Шукавского сельского поселения предусматривается в соответствии со схемой светомаскировки Верхнехавского муниципального района в соответствии со СниП 2.01.51-90 и 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

3.4.   Лечебно-профилактические учреждения

Специализированная медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях оказывается в Шукавской врачебной амбулатории.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Шукавского сельского поселения действует 1 лечебное учреждение - ФАП, численность среднего медицинского персонала – 1 человек. В настоящий момент ФАП нуждается в газификации, текущем ремонте здания.

Глава  4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

4.1.      Основные предложения по совершенствованию и развитию сельской планировочной структуры

Предложения генерального плана Шукавского сельского поселения выполнены на базе функционального зонирования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры, природных условий, а так же с учетом различных ограничений.

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Расширение границ населенных пунктов проектом не предусмотрено, новое жилищное строительство будет вестись на свободных территориях за счет уплотнения застройки.

Обустройство сел будет происходить за счет улучшения транспортного сообщения, дорожного покрытия, благоустройства частного сектора и общественных зданий, строительства в современных границах необходимых по нормам объектов соцкультбыта, других объектов

4.2.      Основные направления развития инженерной и транспортной

инфраструктуры

Водоснабжение.

На перспективу развития села имеется водозабор на свинотоварной ферме и 4 законсервированных артскважин.

Водоснабжение в с. Васильевка 2-я и п. Воля осуществляется из индивидуальных шахтных колодцев.

Канализация.

В перспективе при переходе на централизованное водоснабжение села, необходимо предусматривать устройство малых очистных сооружений от жилых домов и объектов соцкультбыта.

Теплоснабжение.

Школа будет отапливаться от строящейся блочной котельной, административное здание, ФАП — от встроенной топочной котельной, переводимой на газовое топливо и для отопления клуба планируется строительство блочной котельной.

Жилой фонд будет отапливаться от поквартирных источников теплоснабжения на газовом топливе (природном газе низкого давления).

Газоснабжение.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО "Промгаз" г. Москва, и представлены в следующей таблице.

Табл. 4.1. Расчетные часовые и годовые расходы газа

| № п/п | Населенный пункт | По населению, м3/час | На котельные, м3/час | Всего, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Шукавка | 663 | 66 | 729 |

Общий расход газа составляет - 729 м3/час (1,60 млн. м3/год).

Автодороги.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а так же предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания. Существующий пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребностям населения.

Генпланом предусмотрено строительство дорог по ул. Ленина, ул. Мира и  части ул. Советская в с. Шукавка. Так же необходимо строительство новой дороги, соединяющей с. Шукавка и с. Васильевка 2-я.

Для развития транспортной инфраструктуры Шукавского сельского поселения вдоль федеральной автодороги Р-193 «Воронеж — Тамбов», а так же к северо-западу от с. Шукавка предусмотрено строительство трех комплексов автосервиса (АЗС, мойка, станция ТО, гостиница). Площади участков 26 га, 8 га, и два участка по 12 га. Участки под размещение комплексов автосервиса расположены на землях сельскохозяйственного назначения и требуют перевода в категорию Земли промышленности, энергетики, транспорта, … и земель иного специального назначения.

4.3.      Основные направления развития зон специального назначения

К зонам специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности (кладбища, свалки твердых бытовых отходов, скотомогильники и т.д.)

ТБО.

В Шукавском сельском поселении необходимо устройство площадки для сбора бытовых отходов и мусора. Площадка проектируется согласно нормам СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство), исходя из количества населения. Размер выбранной площадки 0,05 га. Площадка на юге сельского поселения на границе с Шукавским сельским поселением и будет обслуживать оба поселенияю. Выбор места для площадки производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 500 метров.

Кладбища.

На территории сельского поселения имеются три кладбища. Одно расположено в центральной части с. Шукавка площадью 2,18 га. Так же кладбища расположены в п. Воля и в с. Васильевка 2-я. Кладбище в с. Шукавка располагается в центре населенного пункта, свободной территории для его расширения нет. Поэтому для организации нового кладбища выбрана площадка к востоку от населенного пункта, площадью 2 га. Санитарно-защитная зона от кладбищ составляет 50 метров.

Скотомогильники.

В Шукавском сельском поселении необходимо устройство скотомогильника. Размер выбранного участка составляет 54 м2. Скотомогильник предлагается разместить к востоку от с. Шукавка. Выбор места производился с учетом санитарно-защитной зоны, которая составляет 1000 метров.

4.4.      Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

4.4.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью предусматривается планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

В Шукавском сельском поселении отсутствуют противорадиационные укрытия. В целях защиты населения от химического и радиактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны,

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения—в районах жилой застройки.

Для данной местности ПРУ должно иметь коэффициент защиты не менее Рф=50 кПа.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

При численности работающей смены на сельскохозяйственных предприятиях 50 человек и менее допускается строительство защитных сооружений, обеспечивающих укрытие наибольшей работающей смены групп предприятий.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

4.4.2. Размещение объектов и планировка поселения

Новые сельскохозяйственные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов.

При размещении новых промышленных предприятий предпочтение следует отдавать групповому размещению промышленных предприятий (промышленным узлам) с общими объектами.

При проектировании животноводческих комплексов и крупных ферм, птицефабрик их размещение следует предусматривать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химически опасные предприятия, хранилища нефтепродуктов, газов и т.п.).

4.4.3.        Предприятия и инженерные системы

Объекты экономики размещаются таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояния, обеспечивающие безопасность населения и соседних объектов.

Водоснабжение

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения в поселении. обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения поселения и для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями).

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98.

Газоснабжение

Прокладку газопроводов на территории поселения следует осуществлять в соответствии с требованиями норм проектирования газоснабжения.

4.4.4.   Электросвязь и проводное вещание. Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В системе РСЧС, при любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

В настоящее время система оповещения Шукавского сельского поселения входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Перспективное строительство (реконструкция) системы оповещения Шукавского поселения на местном уровне может быть произведено на базе аппаратуры оповещения, учитывающую изменения и внедрение новейших технологий, происходящих в области телекоммуникаций (П-166, П-166ВАУ, СГС-22).

Верхнее звено системы оповещения поселения, устанавливается в Администрации Шукавского сельского поселения, где организовано постоянное дежурство ответственных лиц.

Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) обеспечивают доведение информации по проводам до квартирных радиоточек (громкоговорителей).

Радиотрансляционные сети сельского поселения должны иметь (по заданию местного штаба гражданской обороны) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети проводного вещания сохранят свое информационное значение в системе оповещения сельского поселения и объектовых системах оповещения. Существенно расширить возможности системы оповещения позволяет широкое развитие коммерческих сетей вещания. Их использование в интересах оповещения населения также должно предусматриваться местными органами управления ГОЧС.

Проект на строительство и реконструкцию ТАСЦО должен разрабатываться проектными организациями связи в соответствии со следующими основными документами:

- СНиП 2.01.51-90;

- типовыми проектными материалами У-050-87 «Сети уличной звукофикации в городах и других населенных пунктах», НИИ «Гипросвязь» г. Москва;

- ГОСТ В20.39.308-76 «Конструктивные технические требования»;

- ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания»;

- ГОСТ В20.39.301-76, ГОСТ В20.39.304-76, определяющим требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

4.4.5.     Транспортные сооружения

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям - пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

4.4.6.     Пожарная охрана

В настоящее время на территории Шукавского сельского поселения пожарные части отсутствуют. Ближайшая ПЧ находится в с.Верхняя Хава на расстоянии 35 км, что не отвечает противопожарным нормам проектирования объектов пожарной охраны, утвержденных МВД Российской Федерации (п. 6* СНиП 2.07.01-89*, приложение 1* обязательное).

При генеральном планировании территории Шукавского поселения необходимо предусмотреть размещение пожарной части, с расстоянием до самой удаленной точки поселения 3 км.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

4.4.7.     Защита сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения)

В Шукавском сельском поселении  основными мероприятиями, обеспечивающими защиту сельскохозяйственных животных, складов продовольствия от радиоактивного заражения (загрязнения) могут быть следующие мероприятия.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и продовольственных товаров

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Проектирование уплотнения (герметизации) помещений предприятий, перерабатывающих продукцию животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия следует осуществлять в соответствии с Основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений, предназначаемых для хранения продовольственных товаров, пищевого сырья и фуража, для защиты их от средств массового поражения.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

4.4.8.   Световая маскировка

Шукавское сельское поселение находится на территории Воронежской области, входящей в зону светомаскировки, определенной СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Обеспечение светомаскировки Шукавского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" должно решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей поселения при введении режимов светомаскировки на территории Воронежской области.

Световую маскировку для Шукавского сельского поселения следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП
2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных
инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в
режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на
период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со
гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям
указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

отключение наружного и внутреннего освещения, включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Световая маскировка железнодорожного и автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

4.4.9.      Объекты коммунально-бытового назначения, приспосабливаемые для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности предусматривается приспосабливать соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

На указанных объектах, должны быть разработаны проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В этих проектах следует выделять два этапа:

1-й этап - подготовительные мероприятия, подлежащие выполнению заблаговременно, в ходе строительства новых и реконструкции существующих объектов, а также при различных видах ремонта действующих объектов. В этот этап включаются наиболее трудоемкие строительно-монтажные работы, обеспечивающие перевод объектов в течение 24 ч на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, но не затрудняющие их работу в режиме мирного времени;

2-й этап - мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, осуществляемые в особый период. В этот этап включаются мероприятия, выполнение которых на 1-м этапе нецелесообразно.

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, подвергшихся заражению (загрязнению) РВ, ОВ и БС, необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязненных потоков людей, одежды, подвижного состава автотранспорта с потоками, прошедшими соответствующую обработку.

Пропускную способность бани или душевой в режиме санитарной обработки людей, производственную мощность прачечной или фабрики химической чистки в режиме специальной обработки одежды, а также пропускную способность участка по специальной обработке подвижного состава автотранспорта следует определять в соответствии с требованиями Норм проектирования приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Глава   5

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО

ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ,

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЧИСЛЕННОСТИ

РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И/ИЛИ

ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ

5.1.      Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения

Эвакуация включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов Воронежской области, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее - рассредоточение работников организаций).

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуация населения в мирное время - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (местах).

Для кратковременного размещения населения развертываются пункты временного размещения (ПВР) на объектах, способных вместить необходимое количество эвакуированных и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение на период от нескольких часов до нескольких суток.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.

В зависимости от времени и сроков проведения эвакуации населения из зон чрезвычайной ситуации (ЧС) или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера - эвакуация может быть упреждающая (заблаговременная) или экстренная (безотлагательная).

Размещение рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения в Шукавском сельском поселении осуществляется в соответствии с планами приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, разработанными в виде разделов в текстовой части и приложения к плану гражданской обороны и плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время.

В этих же документах указаны пункты приема эвакуируемого населения в Шукавском сельском поселении и пункты выдачи средств защиты.

Эвакуированное население размещается в жилых, общественных и административных зданиях, независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях, кроме имеющих мобилизационное предназначение, в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления.

Для размещения и хранения материальных и культурных ценностей заблаговременно определяются помещения или сооружаются специальные хранилища, отвечающие необходимым для этого требованиям.

5.2.        Обеспеченность защитными сооружениями ГО

Количество защитных сооружений на предприятиях, организациях и в жилой зоне, их вместимость, а также места их оборудования разрабатываются в "Плане гражданской обороны Верхнехавского муниципального района" и отражены на схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Там же приведены численность укрываемого населения, процент его укрытия по всему поселению, а также потребность в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих 100% укрытие с учетом размещения в Шукавском сельском поселении эвакуируемого населения.

Предусматривается укрытие работающих смен предприятий, аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и лечебных учреждений, развертываемых в военное время в ПРУ.

5.3.      Обеспеченность транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно

Организация подвоза работающих смен на объекты экономики к местам работы и обратно, а также необходимый для этого транспорт и материальные средства планируются на один месяц с начала проведения эвакомероприятий.

5.4.      Требования к медицинскому и культурно-бытовому обслуживанию эваконаселения в местах его размещения

Организация медицинского обеспечения

Медицинское обеспечение рабочих и служащих объекта экономики в местах размещения организуется силами и средствами медсанчасти (МСЧ) объекта, а при ее отсутствии силами и средствами местных и эвакуируемых медицинских учреждений.

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по территориально-участковому принципу в местах его размещения местными и эвакуируемыми лечебно-профилактическими (больницы,	поликлиники, диспансеры), санитарно-эпидемиологическими и аптечными учреждениями.

Ответственность за медицинское обеспечение эвакуированного населения в пределах административных границ района несет главный врач центральной районной больницы, которому подчиняются все местные и эвакуированные на территорию района медицинские учреждения.

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение

При временном размещении в приспособленных зданиях и сооружениях эвакуированного населения в сельском поселении следует планировать на одного человека не менее 2-3 м2 жилой площади (исходя из местных условий). В приспособленных под жилье помещениях умывальники устанавливаются из расчета один сосок на 10 - 15 человек, туалеты оборудуются из расчета одно сиденье и один писсуар на 34 - 40 человек мужчин и одно сиденье на 25 - 30 женщин, причем размещать их следует на расстоянии до 50 - 60 м от места проживания населения.

Нечистоты должны собираться в специальные емкости (одна емкость 50 - 100 л на 50 человек).

Для расчета средств гигиенической помывки эвакуированного населения следует исходить из того, что под одной душевой сеткой в течение 15 мин. могут помыться не более 3 -4 человек.

В связи с увеличением численности населения в поселке возникает потребность в большом количестве питьевой воды. При ее дефиците организуется подвоз из открытых водоистоников, для чего необходимо отвести места забора воды, оборудовать их средствами очистки и обеззараживания. Вода из подземных источников (водозаборных скважин с герметическими устьями, а также из шахтных колодцев и родников с герметическими оголовками) может использоваться для питья без обеззараживания после контроля ее качества.

Использование в качестве источника питьевого водоснабжения верховодки допустимо только по разрешению санэпидучреждений (СЭС) после предварительной (а в дальнейшем -по показаниям) проверки воды на зараженность радиоактивными и другими вредными веществами.

При расчете минимальной потребности в воде для эвакуированного населения следует исходить из следующих нормативов:

10 л на одного человека в сутки для питья и приготовления пищи в соответствии с
Инструкцией ВСН ВК4-90;

75 л в сутки на одного пораженного, находящегося на стационарном лечении (включая потребности в питье);

45 л на обмывку одного человека, включая  личный  состав аварийно-спасательных
формирований, работающих в очаге поражения;

2 л на одного человека в сутки - в противорадиационных укрытиях (в соответствии
со СНиП II-11-77 "Защитные сооружения ГО").

5.5.      Требования к инженерному оборудованию района размещения                    эваконаселения

Основными задачами инженерного оборудования района размещения эвакуируемого населения являются:

- оборудование общественных зданий и сооружений и устройство временных помещений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов.
полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения;

- подготовка и содержание путей маневра в районе размещения.

Для размещения эвакуируемых используются здания общественного пользования: клубы, дома культуры, а летом и школы. При недостатке жилья могут строиться палаточные городки или (в крайнем случае) возводятся другие временные сооружения: шалаши, дощатые бараки, а зимой землянки.

При оборудовании общественных зданий под жилье устраиваются дощатые перегородки, нары для отдыха, оборудуются места для приготовления пищи, места для умывания. дополнительные санузлы (отхожие места).

Общественные здания оборудуются под жилье силами местного населения, а после завершения эвакуации - силами эвакуированных. Для строительства палаточных городков и других сооружений для жилья привлекаются также войсковые части ГО. В этом случае для эваконаселения выделяется необходимое количество строительных материалов.

Сооружения (помещения) для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен и бань оборудуются в имеющихся или строятся из готовых сборных конструкций. Для их возведения из местного и эвакуированного населения создается необходимое количество специализированных бригад. При отсутствии возможности строительства временных помещений в районе размещения организуется работа передвижных автолавок и развертываются полевые хлебозаводы.

Существующая в поселении сеть путей сообщения должна обеспечивать выезд рабочих и служащих к месту работы, к медицинским учреждениям и объектам быта, а также доставку продовольствия и других предметов первой необходимости для жизнеобеспечения населения.

При недостаточной плотности дорог и низком их качестве организуются ремонт существующих и строительство новых, как правило, грунтовых улучшенных дорог, а иногда и дорог с твердым покрытием.

5.6.      Требования к водоснабжению эваконаселения в районе            размещения

Основная задача при работе систем водоснабжения в районе размещения эвакуированных - обеспечение потребности в воде населения, промышленных предприятий и других организаций при возможных длительных перегрузках отдельных элементов водоснабжения, а также комплекса сооружений и оборудования. При этом необходимо учитывать возможное заражение местности и водоисточников радиоактивными и сильнодействующими ядовитыми веществами, нарушение энергоснабжения и другие негативные факторы.

Отведение и очистка сточных вод, сбор и утилизация осадков в местах эвакуации должны проводиться в комплексе с обеспечением водоснабжения, чтобы не допустить загрязнения подземных вод и открытых водоемов.

Очистка поверхности вод от радиоактивных и других вредных веществ осуществляется по технологии, изложенной в Инструкции по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях ВСН ВК4-90, разработанной НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ, утвержденной Госкомитетом РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству.

В районах размещения эвакуированного населения целесообразно пользоваться водой из подземных водоисточников как наиболее защищенных от возможного загрязнения или заражения.

Воду из зараженных источников можно употреблять для питья, как правило, без обеззараживания (после контроля качества воды органами СЭС) из водозаборных скважин с герметичными устьями и оголовками, из шахтных колодцев и родников с герметическими оголовками.

При отсутствии в районе размещения эвакуированного населения подземных вод питьевого качества допускается временно использовать подземные воды, не полностью удовлетворяющие по физико-химическим требованиям ГОСТ 2874-82: жесткости, солям, железу и др., - при условии согласования с органами СЭС.

При недостаточном количестве подземных вод, получаемых от существующих водозаборов в период эвакуации населения, необходимо пробурить резервные скважины по согласованию с гидрорежимными партиями Министерства природных ресурсов РФ, а также подготовить фильтровентиляционные бассейны для пополнения запасов подземных вод из открытых водоисточников.

Использовать в качестве источника водоснабжения верховодку можно только по согласованию с органами СЭС и лишь после предварительной проверки воды на зараженность и загрязненность.

При отсутствии подземных вод водоснабжение обеспечивается из поверхностных источников после осветления, обеззараживания и обезвреживания воды, которая после обработки должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82. Отступление от этих требований согласовывается с органами СЭС в соответствии с Инструкцией ВСН ВК4-90.

На водопроводах, использующих подземные воды, восходящие и нисходящие родники, должны быть осуществлены следующие мероприятия:

- приведены в технически   исправное   состояние   и   подготовлены к герметизации
оголовки действующих скважин, каптажи и шахтные колодцы (герметизации подлежат все
эксплуатируемые скважины, независимо от видов подъемного оборудования);

- скважины, оборудованные эрлифтами, следует подготовить к переоборудованию
другими водоподъемниками и герметизировать;

- неиспользуемые скважины должны быть затампонированы;

- электроснабжение насосного оборудования необходимо предусмотреть от двух независимых источников, при отсутствии второго источника электроснабжения предусматривается резервное электроснабжение от передвижных или стационарных дизельных электростанций.

Для отключения водоочистных сооружений по обработке подземных вод и водонапорных башен должны быть устроены обводные линии с необходимой запорной арматурой.

На случай подвоза воды автотранспортом к планируемым местам эвакуации населения заблаговременно должна быть предусмотрена и обеспечена возможность отбора воды из источников в автоцистерны, применяемые для перевозки воды и жидких пищевых продуктов, а также в термосы, ведра, походные кухни и т.п. Следует предусмотреть и оборудовать пути подъезда и водозаборные пункты.

При заражении водоисточников РВ и другими вредными веществами необходимо ввести на водоочистительных сооружениях специальный режим работы в соответствии с Инструкцией ВСН ВК4-90, а на водопроводной сети привести в готовность отключающиеся устройства, обеспечивающие отключение водопроводов от основных магистралей.

В резервуарах в водонапорных башнях устанавливается и поддерживается максимальный уровень. Все резервные агрегаты, механизмы и сооружения должны быть приведены в рабочее состояние, резервные и дублирующие коммуникации должны быть промыты.

С возникновением чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологические учреждения осуществляют контроль за проведением санитарно-гигиенических мероприятий по вопросам водоснабжения.

При недостатке воды должны быть использованы все имеющиеся резервные источники водоснабжения, кроме того, необходимо организовать обеззараживание и обезвреживание воды на пунктах водоснабжения, а также индивидуальное обеззараживание воды.

5.7.     Требования к коммунально-бытовому обслуживанию                эваконаселения в районе размещения

Коммунальная энергетика

Системы энергоснабжения должны обеспечивать тепловой и электрической энергией население, объекты социальной инфраструктуры, промышленное производство. Расчетные количества энергии должны соответствовать действующим СНиП.

Для обеспечения надежного функционирования систем коммунального теплоснабжения должны использоваться:

- ресурсы местных видов топлива (уголь, торф, дрова, древесные отходы, биогаз и

т.п.);

- законсервированные отопительные котельные;

- нетрадиционные виды энергии (солнечная, геотермальная), а также вторичные энергетические ресурсы промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При обеспечении теплоснабжения должны использоваться децентрализованные источники теплоснабжения; теплогенераторы целесообразно применять для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов и небольших объектов общественного назначения.

Системы и схемы теплоснабжения для районов эвакуации населения рекомендуется выбирать с учетом технико-экономических предпосылок, приведенных в разделе 3 Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 3 "Теплоснабжение" (ЦНИИЭП инженерного оборудования. М., 1990).

При организации надежного электроснабжения должны использоваться резервные автономные источники (передвижные дизель-генераторы, ветроустановки местного назначения).

Схемы электроснабжения, напряжений в электрических сетях рекомендуется выбирать с учетом Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов. Часть 5 "Электроснабжение и наружное освещение" (ЦНИИЭП инженерного оборудования. М., 1990).

Для анализа состояния системы коммунальной энергетики, последующей разработки плана мероприятий по обеспечению надежного функционирования должно быть выполнено детальное обследование.

Работа бань в районах размещения эваконаселения

В качестве санитарно-обмывочных пунктов (СОП) следует использовать бани, расположенные в поселке и других населенных пунктах, находящихся в районах размещения населения.

Подготовка и работа бань в качестве СОП должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85 "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта" под руководством службы санитарной обработки людей и обеззараживания одежды или коммунально-технической службы (КТС).

СОП предназначены для массовой санитарной обработки людей, подвергшихся в результате техногенных аварий воздействию радиоактивных и других вредных веществ.

Санитарная обработка людей может проводиться в полном объеме или частично. Частичную санитарную обработку выполняют после вывода людей из района заражения при невозможности проведения полной санитарной обработки в ближайшие 5 часов.

После прохождения полной санитарной обработки лицам, эвакуированным из очага заражения, заменяют их нательное белье, одежду и обувь из обменного фонда СОП.

В период подготовки к работе органы ГО обеспечивают создание на СОП обменного фонда одежды, белья, обуви. Обменный фонд должен снабдить каждого, прошедшего полную санитарную обработку на данном СОП, всеми видами упомянутого выше вещевого имущества с тем, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей.

В период подготовки СОП к работе КТС должна определить конкретные станции обеззараживания одежды (СОО) и станции пропитки одежды (СПО), которые за счет обеззараживания белья и одежды, при необходимости и за счет пропитки одежды защитными составами, обеспечат постоянное восполнение обменного фонда СОП.

Обувь, противогазы, средства индивидуальной защиты, как правило, обеззараживаются самостоятельно их владельцами путем протирки специальными растворами.

Одежду, белье и средства индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа, изготовленные из текстильных материалов, а также зимнюю одежду лиц, направляемых на полную санитарную обработку, рекомендуется обезличивать и отправлять для обеззараживания на СОО.

Работа СОО ведется круглосуточно.

Подготовку бань к работе в качестве СОП следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85.

КТС района размещения эвакуируемого населения в соответствии с заблаговременно разработанными планами обязана обеспечить начальника СОП:

трубами, фасонными изделиями, арматурой, душевыми сетками, другим инвентарем
и материалами, необходимыми для бесперебойной работы бани в качестве СОП;

- обменным фондом;

- мылом, а при необходимости дезинфицирующими и дегазирующими средствами;

- медицинскими работниками и аптечкой для организации медпункта при СОП;

- рабочими для монтажа в мыльном отделении душевых сеток, организации системы
водоснабжения, оборудования стеллажами помещений, предназначенных для хранения обменного фонда;

- средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи для личного состава
объектового формирования;

- автотранспортом для перевозки зараженного, обеззараженного вещевого имущества.

Работа прачечных в районах размещения эваконаселения

Использованию в качестве станций обеззараживания одежды и средств индивидуальной защиты подлежат прачечные, соответствующие требованиям СНиП "Предприятия бытового обслуживания населения", производительностью 500 кг в смену и более в режиме гигиенической стирки белья, вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

При необходимости прачечные также могут быть использованы в качестве станций пропитки одежды специальными составами.

Импрегнированная одежда может использоваться в качестве средств индивидуальной защиты фильтрующего типа. Ей могут быть приданы методами импрегнирования и огнезащитные свойства.

Работы по приданию одежде защитных свойств следует выполнять в соответствии с требованиями действующего Руководства по импрегнированию одежды на типовом оборудовании прачечных.

Подготовку прачечных к работе в качестве СОО следует выполнять исходя из условий:

- круглосуточной их работы;

- использования штатного оборудования прачечной;

- организации производства по методу поточности, чтобы изделия, размещаясь вдоль
потока, последовательно проходили все технологические операции;

- недопущения пересечений потоков зараженной и обеззараженной одежды.
Гигиеническая обработка белья и одежды на предприятиях, работающих в качестве

СОО, запрещается. Вещевое имущество, поступающее на СОО для обеззараживания, должно обезличиваться вне зависимости от того, является ли это имущество собственностью отдельных лиц или организаций. Обезличенное вещевое имущество после обеззараживания направляется для дальнейшего использования в соответствии с указаниями органов ГО. Подготовка и работа прачечных в качестве СОО должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП "Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта" под руководством службы санитарной обработки людей и обеззараживания одежды или коммунально-технической службы.

Коммунально-техническая служба района размещения эваконаселения в соответствии с заранее разработанными планами должна обеспечить начальника СОО:

- людьми для укомплектования личным составом исходя из условий круглосуточной
работы объекта;

- моющими и обеззараживающими средствами;

- материалами, необходимыми для выполнения требований, изложенных в предыдущем разделе;

- средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания личного состава СОО.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических   документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. №
103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О   промышленной   безопасности   опасных   производственных   объектов»   от
21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля
2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных
производственных объектов» от 02.02.1998 №142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от
19.09.1998г. №1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП      2.01.51-90      "Инженерно-технические      мероприятия      гражданской
обороны";

СНиП   2.01.53-84    "Световая   маскировка   населенных    пунктов   и   объектов
народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90  "Инженерная защита территорий, зданий  и сооружений  от
опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ    Р    22.0.06    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ    Р    22.0.07    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники
техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народно
го хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных вы
работках»;

СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках» СНиП 2.01.57-85   «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава авто
транспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного про
исхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации»;

СП   11   -   112   -  2001   «Порядок  разработки  и   состав  раздела  «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и
сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и
хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера
ГОЧС, М.1996;

Руководство   по   организации  планирования,   обеспечения   и   проведения   эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое   пособие   по   прогнозированию и   оценке   химической   обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник   методик   по   прогнозированию   возможных   аварий,   катастроф,   стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

"Руководство    по    составлению   раздела    ИТМ    ГО    в    проектах    детальной
планировки" (ЦНИИП градостроительства, Москва, 1985г.).